- OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE

- NA POTRZEBY MIEJSCOWYCH PLANÓW

- ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- gminy oborniki śląskie

- Wrocław · Mannheim · Drezno · Berlin · Salzburg

- Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

gminy Oborniki Śląskie

##### Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śl.

Opracowanie:

dr Roman Michalik

mgr Jacek Koźma

mgr Izabela Boczar

Sylwia Wieczorek

REGIOPLAN sp. z o. o.

ul. Wolbromska 7

53-148 Wrocław

tel./fax. (071) 33 80 253

e-mail wroc@regioplan.com

SPIS TREŚCI:

1. Cel opracowania i podstawy prawne	4

2. Rozpoznanie i analiza stanu środowiska przyrodniczego	7

2.1. Charakterystyka elementów środowiska	7

Położenie	7

Rzeźba terenu	7

Budowa geologiczna	7

Surowce mineralne	8

Wody powierzchniowe	10

Wody podziemne	11

Gleby	12

Klimat	13

Świat roślin	13

Świat zwierząt	15

2.2. Funkcjonowanie środowiska i powiązania przyrodnicze	17

Procesy geodynamiczne	17

Procesy hydrologiczne.	17

Dynamika klimatu i lokalne warunki klimatyczne	18

Zachowanie i ochrona procesów biologicznych.	18

Odporność i zdolność środowiska do regeneracji	19

2.3. Stan ochrony środowiska i zasobów	20

2.3.1. Obszary i obiekty chronione	20

2.3.2. Obszary i obiekty proponowane do objęcia ochroną	21

2.3.3. Pozostałe elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie	22

2.3.4. Ochrona konserwatorska	23

3. Ocena stanu środowiska	28

3.1. Zagrożenia środowiska i ich źródła	28

Zagrożenia i degradacja środowiska	28

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych	28

Zanieczyszczenie wód podziemnych	30

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego	31

Zanieczyszczenie gleb	33

Hałas	34

3.2. Wstępna prognoza zmian zachodzących w środowisku	35

4. Określenie uwarunkowań ekofizjograficznych	36

4.1 Tereny o funkcjach przyrodniczych	37

4.2 Przydatność terenów dla zabudowy	38

4.3. Ograniczenia zagospodarowania	40

Strefy ujęć wody	40

Strefa ochrony pośredniej powinna być obszarem wyłączonym z zagospodarowania.	40

Tereny eksploatacji górniczej	40

Tereny położone w strefie uciążliwości akustycznej od dróg	41

Tereny położone w strefie uciążliwości od linii i urządzeń elektroenergetycznych	41

Tereny położone w strefie ochronnej od gazociągu wysokiego ciśnienia	42

Strefy ochrony sanitarnej od cmentarzy	42

Tereny narażone na niebezpieczeństwo  powodzi	43

Załączniki:	44

Spis plansz:	72

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE

# 1. Cel opracowania i podstawy prawne

Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się, zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dn. 20.06.2001), dokumentację sporządzoną na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego, charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym planem i ich wzajemne powiązania. Podstawowym zadaniem tych opracowań jest określenie ograniczeń i wymagań, jakie musi zawierać plan zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska. Opracowania ekofizjograficzne są sporządzane wyprzedzająco                  tj. przed przystąpieniem do prac planistycznych lub w ich trakcie i mają służyć uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych w konstruowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełnią one również dodatkową funkcję stanowiąc podstawę do oceny stanu i funkcjonowania środowiska, jego wrażliwości i odporności na degradację oraz zdolności do regeneracji, a także oceny walorów 
i zasobów środowiska w strategicznej ocenie oddziaływania projektu planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko.

Szczegółowe wymagania, jakie musi spełniać opracowanie ekofizjograficzne zostały zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 w sprawie opracowań ekofizjograficznych Dz. U. Nr 155 poz. 1298 z dnia 23 września 2002).

Podstawowe cele, których realizacji ma służyć opracowanie ekofizjograficzne i które zostały określone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, są następujące:

- dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych,

- zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym dokumentem planistycznym,

- zapewnienie warunków odnawialności zasobów przyrodniczych,

- eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i uciążliwości negatywnie oddziaływujących na środowisko 
i zdrowie ludzi,

- ustalanie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ekofizjografii, plan miejscowy powinien prowadzić do racjonalnej gospodarki przestrzennej, oszczędnego wykorzystania powierzchni ziemi z uwzględnieniem złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż, zapewnienia kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów komunikacji i transportu oraz urządzania 
i kształtowania terenów zieleni. W planowaniu przestrzennym należy uwzględnić konieczność ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi i gleb oraz ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym.

Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne dotyczy obrębu gminy Oborniki Śl., który to obręb jest terenem projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy wykonywaniu opracowania ekofizjograficznego należy uwzględnić przede wszystkim zgodność zagospodarowania na badanym terenie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wśród najważniejszych aktów prawnych w tym względzie należy wymienić następujące:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 15, poz. 139                    z późniejszymi zmianami ),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrona środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

- Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

- (Dz.U. Nr 73, poz. 764),

- Ustawa z dnia 13 lipca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), nowelizacja: Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne,

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz. U. Nr 56, poz. 679),

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492 ze zmianami),

- Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

(Dz.U. Nr 110, poz. 1190),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1298),

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z dnia 22 lutego 1995 r.), zmiany wprowadzone od 01.10.2001 r. nowym Prawem Ochrony Środowiska,

- Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 98, poz. 1150),

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 
o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz. 1439),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r.  w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U 92 z 3.09.2001, poz. 1029),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową                      oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 130, poz. 1456),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 106, poz. 1176 z dnia 29 września 2001 r.).

- Materiały źródłowe:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie. Zarząd Gminy Oborniki Śląskie. Oborniki Śl. 1999 r.,

- Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie, opracowany przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu Fourmen – Pracownię Usługową Planowania                     i Architektury Archex we Wrocławiu, uchwalony uchwałą nr XXXVII/297/93 Rady Miejskiej                 w Obornikach Śląskich z dnia 3.09.1993 r.,

- Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie, opracowany przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu Fourmen – Pracownię Usługową Planowania i Architektury Archex we Wrocławiu, uchwalony uchwałą nr XXXVII/298/93 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 3.09.1993 r.,

- Zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie, zatwierdzone uchwałami Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr: XXXVIII/287 - 299/98 z dnia 27 marca 1998 r. oraz XL/309/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r.,

- Studium zagospodarowania przestrzennego województwa wrocławskiego. Wojewódzka Pracowania Urbanistyczna we Wrocławiu – Wrocław grudzień 1998,

- Mapa geologiczno - gospodarcza Polski, arkusz 726 - Oborniki Śląskie. Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie - 1998,

- Mapa sozologiczna Polski, arkusz M-33-34-B - Oborniki Śląskie. Główny Urząd Geodezji i Kartografii - Warszawa 1998,

- Mapa hydrograficzna Polski, arkusz M-33-34-B - Oborniki Śląskie. Główny Urząd Geodezji                            i Kartografii - Warszawa 1998 ,

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 726 - Oborniki Śląskie, Autor: Henryk Gizler wyd. 1985 r., objaśnienia do mapy Henryk Gizler wyd. 1986,

- Projekt Granicy Rolno Leśnej. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - Wrocław 1996,

- Przekształcenie obszarów wiejskich makroregionu południowo-zachodniego. Pod redakcją naukową prof. dr hab. Zofii Więckowicz - Wrocław 1998,

- Prognoza ludności Polski wg woj. na lata 1996 – 2020. GUS – Warszawa 1997,

- Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2000,

- Struktura władania gruntami dla terenu gminy Oborniki Śląskie - opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Gminy w Obornikach Śląskich - czerwiec 1999,

- Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 1999 roku. WIOŚ we Wrocławiu, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Wrocław 2000,

- Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2000 roku. WIOŚ we Wrocławiu, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Wrocław 2001,

- Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w latach 1997-1998. WIOŚ we Wrocławiu, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Wrocław 1999,

- Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Uniwersytet Wrocławski – Polska Akademia Nauk

Oddział we Wrocławiu. Wrocław 1997.

- Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony w skali 1: 500 000. Kleczkowskiego A. S. (red). AGH Kraków, 1990,

# 2. Rozpoznanie i analiza stanu środowiska przyrodniczego

## 2.1. Charakterystyka elementów środowiska

### Położenie

- Gmina Oborniki Śląskie położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego w powiecie trzebnickim. Od północy graniczy z gminą Prusice, a od wschodu z gminami Trzebnica i Wisznia Mała należącymi również do powiatu trzebnickiego. Od zachodu natomiast graniczą z nią należące do powiatu wołowskiego gminy Brzeg Dolny i Wołów, a od południa należąca do powiatu średzkiego gmina Miękinia oraz miasto Wrocław. Gmina Oborniki Śląskie zajmuje powierzchnię 15 375 ha, na której zamieszkuje łącznie 17 207 mieszkańców (stan w dniu 31.12.2000 wg rocznika statystycznego województwa dolnośląskiego). Teren posiada dobre połączenia komunikacyjne z Wrocławiem oraz sąsiednimi gminami i miastami – Trzebnicą, Brzegiem Dolnym i Wołowem poprzez sieć dróg wojewódzkich i powiatowych.

Według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne (J. Kondracki, 1994), obszar gminy Oborniki Śląskie w części północnej należy do makroregionu Wał Trzebnicki, w części południowej natomiast do makroregionu Nizina Śląska. Do makroregionu Wał Trzebnicki należą na omawianym terenie mezoregiony Wzgórza Trzebnickie, a w zachodniej części fragment mezoregionu Wzgórza Rościsławickie. Wzdłuż rzeki Odry, po oby jej stronach rozciąga się sięga szeroki pas Pradoliny Wrocławskiej, będącej mezoregionem Niziny Śląskiej.

### Rzeźba terenu

Część południowa gminy, należąca do Pradoliny Wrocławskiej ma charakter płaskiej niziny. Od płaskodennej doliny Odry w kierunku północno-wschodnim powierzchnia terenu łagodnie się wznosi przechodząc stopniowo w pagórkowaty obszar Wzgórz Trzebnickich (plansza nr 1). Rzeźba Wzgórz Trzebnickich jest silnie zróżnicowana, względne różnice wysokości dochodzą tu do 70 metrów. Najniżej położone rejony gminy Oborniki Śląskie leżą w dolinie Odry na wysokości około 104,0 m n.p.m., najwyżej położone są okolice Wzgórz Trzebnickich na południe od Przecławic leżące na wysokości około 248,0 m n.p.m.

- Na powierzchni terenu dominują formy akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej oraz holoceńskie osady rzeczne. Miasto Oborniki Śląskie i północna cześć gminy leży na wale moreny spiętrzonej natomiast na południe od miasta rozciąga się wysoczyzna morenowa z towarzyszącymi jej zdenudowanymi formami akumulacji wodnolodowcowej takimi jak równiny sandrowe i formy kemowe.              W dolinach mniejszych cieków np. Młynówka, Strużyna wykształciły się formy holoceńskich den dolinnych miejscami bez wyraźnie wykształconych równin zalewowych i nadzalewowych. Dolina Odry zajmuje obszar pradoliny plejstoceńskiej z dobrze wykształconymi holoceńskimi równinami teras niskich              (plansza nr 2).

### Budowa geologiczna

Obszar gminy Oborniki Śląskie leży na styku dwóch dużych jednostek geologicznych Monokliny Przedsudeckiej i Bloku Przedsudeckiego przedzielonych strefą uskokową środkowej Odry.

Blok przedsudecki budują zmetamorficowane skały krystaliczne, proterozoiczno  - staropaleozoiczne.    W ich górnej części występują także piaskowce szarogłazowe, łupki ilaste i mułowce. Monoklinę przedsudecką tworzą natomiast skały premotriasowe. Obie jednostki przykryte są utworami młodszymi, kenozoicznymi, które odsłaniają się na powierzchni w postaci osadów trzeciorzędowych                             i czwartorzędowych.

Blok przedsudecki zapada z południowego wschodu na północny zachód, stopniowo zanurzając się pod pokrywę permotriasową. Jest on zbudowany z proterozoicznych skał krystalicznych – głównie gnejsów     i granitognejsów oraz łupków i kwarcytów ordowiku i syluru. Monoklina Przedsudecka oddzielona jest uskokiem sudeckim brzeżnym od Bloku Przedsudeckiego. Przylegające do Bloku Przedsudeckiego skały osadowe Monokliny Przedsudeckiej pochodzą przede wszystkim z okresu permu oraz triasu i zapadają ku północnemu wschodowi, północy oraz zachodowi. Zalegają one na miąższych warstwach skał osadowych wieku karbońskiego. Z tego też okresu pochodzą najstarsze skały osadowe - iłowce                i mułowce.

Osady dolnego permu wykształcone są w formie zlepieńców, piaskowców, iłów. Utwory górnego permu wykształcone są jako skały solne, dolomity, anhydryty, wapienie, iły i łupki. Permski cykl sedymentacji jest bardzo zasobny w surowce minerelne. W okresie permu zaznaczyła się intensywna  działalność wulkaniczna której wynikiem jest występowanie porfirów, melafirów i tufitów.

Skały podłoża przykryte są grubą warstwą luźnych osadów kenozoiku o miąższości dochodzącej do 400 m. Powierzchnię terenu pokrywają przede wszystkim osady plejstoceńskie i holoceńskie. Południową granicę terenu gminy stanowi przebiegająca w kierunku NW-SE, szeroka na 4-8 km dolina Odry. Jest ona wypełniona piaskami i mułami rzecznymi. Przeważającą część terenu zajmują piaski, żwiry i gliny lodowcowe, uformowane w kilku miejscach w postaci moren czołowych. Na północ od doliny Odry przeważają osady plejstoceńskie, z wyraźnie wyróżniającym się obszarem moreny czołowej Wzgórz Trzebnickich. W ich obrębie, w okolicy Przecławic, Kowali i Borkowic występują lessy (plansza nr 3).

Gmina nie posiada bogatych złóż kopalin - występują jedynie niezbyt liczne, udokumentowane złoża kopalin pospolitych - piasków, iłów i żwiru.

### Surowce mineralne

Na obszarze gminy Oborniki Śląskie znajduje się 5 złóż surowców mineralnych. Dwa z nich to złoża iłów znajdujących zastosowanie w przemyśle ceramiki budowlanej „Pęgów" i „Pęgów II", pozostałe to złoża kruszyw naturalnych: Golędzinów Zajączków i Zajączków-Staw. Eksploatowane są obecnie złoża „Pęgów" i „Golędzinów” (plansza nr 6).

- Iły ceramiki budowlanej

Iły ceramiki budowlanej tworzą udokumentowane złoża „Pęgów" i „Pęgów II". Należą one do serii poznańskiej, do poziomu iłów zielonych. Są to iły barwy szarozielonej, szaroniebieskiej bądź szarej                   z przewarstwieniami frakcji pylastej i mułków.

Surowiec ilasty jest użytkowany lokalnie w przemyśle ceramiki budowlanej na potrzeby pobliskiej cegielni. Jego podstawowe parametry jakościowe są następujące: skurczliwość wysychania: 4,2-12,8% wagowych, woda zarobowa: 19,6-33,8 % wagowych i wytrzymałość na ściskanie: 13,78-29,13 MPa.

Na złożu „Pęgów" udokumentowano dwa pola eksploatacyjne, z których jedno, położone na terenie nie podlegającym ochronie jest w zasadniczej części wyeksploatowane. Kopalina eksploatowana, leżąca              w obrębie lasu jest jednym poziomem o wysokości 6-7 m. Kopalina urabiana jest mechanicznie koparką łańcuchową wieloczerpakową oraz spycharką. Niewielkiej miąższości nadkład oraz towarzyszące kopalinie skały odpadowe są składowane w wyeksploatowanych częściach wyrobisk. Zdolności wydobywcze kopalni określono na około 6 tyś. ton/rok. Surowiec jest przerabiany w pobliskiej cegielni, gdzie produkuje się głównie cegłę pełną klas 100 i 150.

Złoże „Pęgów" w całości zostało zakwalifikowane jako konfliktowe. Natomiast nieeksploatowane złoże „Pęgów II" położone na terenie nieużytków nie jest konfliktowe.

- Piaski i żwiry

Złoże „Zajączków" obejmuje piaski należące do terasy nadzalewowej rzeki Odry. Jest to małe złoże                  o zasobach udokumentowanych w kategorii C1 wynoszących 29 tys. ton. Pod nadkładem około 1,0 m zalegają drobnoziarniste piaski o miąższości nie przekraczającej 10,0 m. Zawartość ziaren do 2 mm wynosi 79,2-99,7%, a pyłów mineralnych 0,5-11%. Jest to złoże eksploatowane. Piaski wykorzystywane są w budownictwie. Omawiane złoże nie jest konfliktowe.

Większe złoże piasku Zajączków-Staw o zasobach przemysłowych określonych na 173 tys. ton należy do złóż, na których eksploatacja jest zaniechana ze względów ochronnych.

Złoże „Golędzinów" rozpoznano na obszarze występowania piasków wodnolodowcowych. Złoże to zajmuje powierzchnię około 5 ha. Pod nadkładem nie przekraczającym 0,3 m zalega warstwa piaszczysta o miąższości do 9,0 m. Zawartość ziaren do 2 mm wynosi od 99,5 do 100%, a pyłów mineralnych: 1,4-12,1%. Surowiec ze złoża znajduje zastosowanie w budownictwie i drogownictwie. Złoże „Golędzinów"   ze względu na położenie w sąsiedztwie ujęcia wodnego, zaopatrującego Oborniki Śląskie w wodę, uznano za konfliktowe.

Charakterystykę gospodarczą poszczególnych złóż oraz klasyfikację z uwagi na ich ochronę i ochronę środowiska przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 1. Złoża kopalin i ich charakterystyka gospodarcza oraz klasyfikacja (wg Studium uwarunkowań          i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

| Nazwa złoża | Rodzaj kopaliny | Wiek kompleksu litologiczne –surowcowego | Zasoby (tyś. ton) (tyś. m3) | Kategoria rozpoznania | Stan zagospo-darowania złoża | Wydobycie (tyś. ton) | Wykorzystanie kopaliny | Klasyfikacja złoża |  | Przyczyny ograniczenia eksploatacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wg stanu na 31.12.1996r. |  |  |  |  | Klasy 1-3 | Klasy A-C |  |
| Golędzinów | P | Q | 493 | C, | N | - | Sb,Sd | 3 | B | W |
| Pęgów | i | Tr | 306 | C1 | G | - | Scb | 3 | B | L, K |
| Pęgów II | i | Tr | 350 | C1 | N | - | Scb | 3 | A | - |
| Zajączków | P | Q | 29 | C1 | G |  | Sb | 3 | A | - |
| Zajączków - Staw | P | Q | 173 | C1 | G | 84 | Sb | 3 | A | - |

i - iły, p – piaski; Q - czwartorzęd, Tr – trzeciorzęd; Ci - złoże zarejestrowane,G - złoża zagospodarowane, N - złoża niezagospodarowane; Sb - kopaliny budowlane, Scb - kopaliny ceramiki budowlanej, Sd - kopaliny drogowe; 3 - złoża powszechne; A - złoża niekonfliktowe, B - złoża konfliktowe; K - ochrona krajobrazu, L - ochrona lasu, W - ochrona wód podziemnych.

- Perspektywy i prognozy występowania kopalin

Obszar perspektywiczny występowania piasków i żwirów położony około 3 km na południowy wschód od Rościsławic znajduje się na terenie wysokopiennego lasu ochronnego, co nie pozwala na uznanie go za prognostyczny. Zasoby szacunkowe piasków i żwirów wynoszą na tym obszarze około 1700 tysięcy ton. Z wykonanych analiz wskaźnikowych wynika, że zawartość ziaren do 2 mm waha się w granicach          60-70%.

W rejonie Kotowice celem prac poszukiwawczych była dokumentacja występowania kruszywa grubego (żwiru). Pod tym względem rejon ten okazał się negatywny. Stwierdzono natomiast występowanie pokładu piasku o zawartości ziaren do 2 mm średnio 95,1% oraz zawartości pyłów mineralnych średnio 4,1%. W rejonie tym wyznaczono dwa obszary prognostyczne o powierzchniach: I - 52,5 ha, II - 92,5 ha. Pod nadkładem 0,25-0,70 m zalegają piaski drobnoziarniste o miąższości 1,7-9,8 m przydatne dla celów budowlanych. Zasoby udokumentowane obu pól w kategorii D1 wynoszą 14 909 tysięcy ton.

### Wody powierzchniowe

Teren gminy Oborniki Śląskie należy do zlewni Odry, której powierzchnia wynosi 26812,4 km². Odra wyznacza główną oś hydrograficzną na tym terenie, a pozostałe cieki to: Widawa, Ława, Młynówka, Strużnia (dopływ Młynówki), Mienica (dopływ Ławy), Krępa, Struga, Łacha Struga I, Zimoch                  (dopływ Baryczy). Rzeki: Odra Widawa i Łacha są uregulowane w całości. Struga I, Krępa, Młynówka i Strużnia są tylko częściowo uregulowane.

Rzeka Młynówka nazywana również Lubnówką lub Obornickim Potokiem oraz rzeka Ława to prawe dopływy Odry o powierzchni dorzecza odpowiednio 46.6 km2 i 76,7 km2. Na terenie gminy występują także dorzecza ważniejszych dopływów Baryczy: Sąsiecznicy, zwanej również Sieczką (lewy dopływ, powierzchnia dorzecza 517,5 km2) i Krępy (lewy dopływ, powierzchnia dorzecza 115,3 km2), a także większego lewego dopływu Sąsiecznicy, o nazwie Struga.

Na terenie gminy występują głównie niewielkie zbiorniki wód otwartych. Są to przede wszystkim starorzecza Odry oraz zbiorniki sztuczne (np. stawy). Sztuczne zbiorniki wód otwartych na terenie gminy zajmują łącznie 55,46 ha powierzchni. Są one zlokalizowane głównie w nieczynnych wyrobiskach glin      i iłów. Stawy hodowlane i inne zbiorniki wodne występują w miejscowościach Rościsławice, Wielka Lipa, Golędzinów, Lubniów, Jary, Kuraszków, Piekary, Wilczyn Leśny, Paniowice, Uraz, Bagno, Osolin, Morzęcin Mały, Siemianice, Oborniki Śląskie, Pęgów, Zajączków (plansza nr 4). Funkcje tych zbiorników to głównie hodowla ryb i retencja, uzupełniająca rekreacja.

Żadna z rzek na terenie gminy nie posiada w jej obrębie posterunku obserwacyjnego. Odczytu najważniejszych parametrów rzek można dokonać w najbliżej zlokalizowanych punktach pomiarowych, którymi są np. dla rzeki Odry – Malczyce, a dla rzeki Widawy – Wrocław – Sołtysowice.

#### Rzeka Odra

Odra stanowi południową granicę gminy Oborniki Śląskie na długości 11,5 km.

Na omawianym obszarze Odra jest rzeką żeglowną. Jest ona uregulowana i posiada koryto częściowo przekształcone technicznie narzutem kamienia i ostrogami. W wyniku długiego okresu pomiędzy kolejnymi pracami regulacyjnymi nastąpiła częściowa renaturyzacja brzegów rzeki co podniosło atrakcyjność krajobrazową terenu.

Przepływ wody w rzece jest zaburzony w związku z regulowanym przepływem wody z dużych zbiorników retencyjnych, budową kanałów żeglownych i kanałów „ulgi”, budową jazów i śluz na korycie. Ponadto koryto obudowane jest obwałowaniami, pomimo istnienia których Odra wylewa niekiedy na całą szerokość doliny, jak np. podczas powodzi lipcowej 1997 roku.

Przepływy wieloletnie Odry (1971 – 1990) w punkcie  pomiarowym w Malczycach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Przepływy charakterystyczne Odry (na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania).

|  | NNQ Najniższy | ŚŚQ Średni roczny | WWQ Najwyższy |
| --- | --- | --- | --- |
| Przepływy [m3/s] | 33,4 | 171 | 1540 |
| Odpływy jednostkowe [dm3/s km2] | 1,2 | 6,4 | 57,4 |

#### System rzeczny, wododziały

Główny wododział na terenie gminy stanowi Grzbiet Trzebnicki. Linia wododziałowa biegnie                     w przybliżeniu ze wschodu na zachód przez następujące punkty wysokościowe i miejscowości: 248,4 m n.p.m. - 244,9 m n.p.m. - 237,8 m n.p.m. - przez Kuraszków - Siemianice - 202,5 m n.p.m. - Wielką Lipę. Stąd linia wododziałowa biegnie w kierunku miejscowości Bagno i wychodzi poza obszar gminy.             Na północ od wyznaczonej linii obszar jest odwadniany przez zlewnię Baryczy, a pozostała część           w kierunku Odry. Cechą charakterystyczną wschodniej części Grzbietu Trzebnickiego jest jego znaczne poprzeczne rozbudowanie. Ogólnie grzbiet jest tu szerszy i mniej morfologicznie zróżnicowany,               a odwadniające go rzeki wkraczają w niego długimi obniżeniami. Przykładem może być rzeka Strużnia, wpadająca do Odry poniżej miejscowości Uraz, a mająca źródła koło miejscowości Morzęcin WIk.,         na północ od Obornik Śląskich. Również Młynówka ma swoje źródła koło Trzebnicy (poza gminą) przepływając następnie wyraźnym obniżeniem przez miejscowości Wilczyn i Golędzinów. W części zachodniej podobnym obniżeniem płynie rzeka Jodłówka. Wzdłuż Odry leży Pradolina Wrocławska. Prawostronna część pradoliny jest wyraźnie zwężona. Oborniki Śląskie leżą częściowo w jej zasięgu.    Od rzeki Jodłówki do Lubnowa zasięg pradoliny wyznacza granica wielkiego kompleksu leśnego, a dalej dochodzi do miejscowości Pęgów - Szewce - Świniary.

### Wody podziemne

Gmina Oborniki Śląskie należy do rejonu hydrogeologicznego Obornik - Trzebnicy – Ostrzeszowa, który leży w obrębie podregionu wielkopolsko – śląskiego, należącego do wielkopolskiego regionu hydrogeologicznego (plansza nr 4). Granica pomiędzy rejonem Obornik – Trzebnicy - Ostrzeszowa,          a sąsiadującym z nim rejonem wrocławskim biegnie skrajem Wzgórz Trzebnickich: przez okolice Morzęcina, Siemianic, północnym i północno-wschodnim przedpolem Obornik Śl., zachodnią częścią tego miasta, okolicami Wilczyna i dalej na południowy-wschód. Rejon hydrogeologiczny Oborniki Śląskie-Trzebnica-Ostrzeszów charakteryzuje się skomplikowaną budową hydrogeologiczną spowodowaną przez zaburzenia glacitektoniczne osadów.

Na omawianym obszarze występują trzy poziomy wodonośne:

- czwartorzędowy,

- trzeciorzędowy,

- triasowy – poziom wapienia muszlowego.

Poziomy użytkowe wód występują tylko w osadach trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Wydajności ujęć wodnych wynoszą do kilkudziesięciu m3/h.

W dolinach Odry i Widawy pierwszy użytkowy poziom wodonośny – poziom czwartorzędowy nie ma na obszarze gminy izolacji od powierzchni terenu. Poza tymi dolinami izolacja ta jest zwykle całkowita. Pierwsze zwierciadło wód podziemnych występuje w dolinie Odry i jej dopływów na głębokości od 1 do           5 m i ulega silnym wahaniom sezonowym. W wyżej położonym obszarze północnej części gminy zwierciadło to występuje na głębokości 5 - 20 m, natomiast w rejonie Wzgórz Trzebnickich, gdzie warunki hydrogeologiczne są bardziej skomplikowane i zróżnicowane, utwory wodonośne występują lokalnie         w postaci niewielkich płatów piasków różnoziarnistych na zmiennej głębokości od 0 do 60 m.                         Na większości obszaru w horyzontach użytkowych występują wody podziemne wymagające prostego uzdatniania. Jedynie w dolinie Odry, w strefie poniżej ujścia Widawy, uzdatnianie wód jest bardziej skomplikowane.

Poziom trzeciorzędowy stanowią utwory piaszczysto-żwirowe, w których występują z reguły wody twarde i bardzo twarde (10,7-29,8 mval/dm³) o wysokiej zawartości siarczanów i chlorków. Wody trzeciorzędowe są głównym poziomem użytkowym wód na tym terenie. Między Obornikami, a Golędzinowem znajduje się ujęcie wód z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych o wydajności przekraczającej 100 m3/h. Pozostałe ujęcia charakteryzują się wydajnością nie przekraczającą 50 m3/h.

W środkowej części gminy pomiędzy Osolinem, miastem Oborniki Śląskie a Wrocławiem zlokalizowany jest wrocławski zbiornik wód podziemnych w poziomie wapienia muszlowego.

Na terenie gminy leżą dwa fragmenty Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: pradoliny Barycz-Głogów (GZWP 303) i pradoliny rzeki Odry (GZWP 320). Na terenie GZWP (303) występują obszary wysokiej ochrony (OWO). Obszarów najwyższej ochrony (ONO) nie wyznaczono (Kleczkowski A. S. 1990).

### Gleby

Gleba jest bardzo złożonym utworem, o własnościach fizycznych i chemicznych zależnych od rodzaju skały, z której powstała oraz czasu działania i kierunku przebiegu naturalnych procesów glebotwórczych prowadzących do jej powstania.

Gleby są środowiskiem będącym w stanie równowagi biochemicznej do czasu aż ten stan nie ulegnie przekształceniu, bądź degradacji przez rolniczą i pozarolniczą działalność człowieka.

Odczyn gleb na większości obszaru mieści się w przedziale 5 - 6,7 pH.

Na terenie gminy Oborniki Śląskie warunki glebowe są dość korzystne dla rozwoju rolnictwa. Stąd też użytki rolne zajmują powierzchnię 8 106 ha, co stanowi 52,7% ogólnej powierzchni gminy Oborniki Śląskie. Gleby urodzajne, klasy bonitacyjnej od I – III pokrywają północno-wschodni obszar gminy.            Gleby te podlegające ochronie występują na powierzchni 2 647 ha i stanowią 31,94 % powierzchni całości użytków rolnych (wg stanu w 1990 r.) Stosunkowo dobre gleby klasy IV zajmują powierzchnię            3 040 ha i stanowią odpowiednio 36,32% użytków rolnych. Gleby słabsze natomiast występują w postaci niewielkich enklaw. Generalnie na obszarze gminy przeważają dobre gleby bielicowe powstałe z lessów oraz gleby płowe i gleby brunatne właściwe dominujące w rejonie Wzgórz Trzebnickich. W dolinie Odry    i w dolinach jej dopływów występują gleby o charakterze mad oraz płaty gleb mułowych. Ze względu na wysokość jakość gleb produkcja rolna ukierunkowana jest na uprawy polowe.

### Klimat

Omawiany obszar znajduje się w jednej z najcieplejszych dzielnic klimatycznych kraju — dzielnicy wrocławskiej — obejmującej swoim zasięgiem Nizinę Śląską. Dzielnica ta cechuje się klimatem ciepłym    i łagodnym. Średnia temperatura roczna na obszarze gminy Oborniki Śląskie wynosi 8,5°C, a roczna suma opadów atmosferycznych waha się w przedziale 550-600 mm. Pokrywa śnieżna utrzymuje się zazwyczaj przez 50-60 dni, a okres wegetacji roślin jest długi i wynosi 225 dni.  Na całym obszarze przeważają wiatry z zachodu (17 – 20%), a w drugiej kolejności z południowego – zachodu (16 – 20%). Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3 – 3,5 m/s.

### Świat roślin

Według geobotanicznego podziału Śląska, gmina Oborniki Śląskie należy do prowincji                             Niżowo – Wyżynnej, dział Bałtycki, poddział Pas Wyżyn Środkowych, kraina Wał Trzebnicki, okręg Żarsko – Trzebnicko – Ostrzeszowski, podokręg Trzebnicki. Na system zieleni w gminie składają się przede wszystkim zbiorowiska leśne oraz łąkowe użytki zielone nad ciekami wodnymi. System ten uzupełniają zadrzewienia i zakrzaczenia przydrożne oraz tereny zieleni urządzonej (zieleń parkowa, cmentarna i ogrody działkowe) (plansza nr 6).

- Potencjalna roślinność naturalna

Potencjalna roślinność naturalna przewidywana dla terenu gminy jest silnie zróżnicowana.

W dolinach cieków (Młynówka, Strużyna) potencjalnie powinny występować łęgi olszowe i jesionowo-olszowe, w części południowej gminy również łęgowe lasy wiązowe, a w dolinie Odry łęgi jesionowo-wiązowe.

Na pozostałym obszarze, w części południowej gminy potencjalnie powinny dominować grądy środkowoeuropejskie w odmianie śląsko-wielkopolskiej, formie niżowej i seriach żyznych i ubogich.

W części północnej gminy powinny występować także żyzne buczyny niżowe i niżowe środkowoeuropejskie dąbrowy acidofilne.

- Roślinność rzeczywista

- Lasy

Gmina Oborniki Śląskie odznacza się stosunkowo dużą lesistością. Obszary leśne zajmują tu powierzchnię 5 412 ha co stanowi 35,2% całkowitej powierzchni gminy (tabela 3). Największe kompleksy leśne występują w zachodniej i  północno-zachodniej części gminy. Znaczna część tego kompleksu zaliczana jest do lasów ochronnych. Według planu urządzenia lasu, lasy ochronne - wodochronne – znajdują się  w okolicy Rościsławic oraz w północnej części gminy, wodochronne i chroniące środowisko - w południowej części gminy, lasy chroniące środowisko - na północ od Pęgowa (plansza nr 6).

Część wschodnia i południowa obszaru gminy jest słabo zalesiona. Znajdują się tam jedynie niewielkie lasy i zagajniki.

Tabela 3. Lesistość terenu gminy Oborniki Śląskie (wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy).

| Rok | Powierzchnia gruntów leśnych [ha] | Lesistość [ %] |
| --- | --- | --- |
| 1997 | 5249 | 34,1 |
| 1996 | 5250 | 34,1 |
| 1995 | 5235 | 34,0 |
| 1994 | 5235 | 34,0 |

Obszary leśne składają się głównie z borów mieszanych świeżych (Pino – Quercetum fagetosum).         W drzewostanie mamy równorzędny udział gatunków szpilkowych i liściastych, z przewagą sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) i dębu szypułkowego (Quercus robur). W niektórych miejscach rosną jodły pospolite (Abies alba). W bujnej warstwie krzewów rośnie leszczyna pospolita (Corylus avellana), a także jarzębina pospolita (Sorbus aucuparia), brzoza brodawkowata (Betula pendula) i będąca pod częściową ochroną kruszyna pospolita (Frangula alnus). W runie spotykamy także częściowo chronioną konwalię majową (Comallaria maialis), wężymord niski (Scorzonera humilis), pomocnika baldaszkowego (Chimophila umbellata), a w niektórych miejscach - jarzmiankę większą (Astrantia maior).

W południowej części obszaru można spotkać lasy wilgotne, a nad Odrą - fragmenty łęgowych lasów wiązowo-jesionowych (F/car/o Ulmetum campesfns). Drzewostan składa się z jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior), wiązu pospolitego (Ulmus campestris) i dębu szypułkowego (Quercus robur),                   a domieszkę tworzy olsza czarna Alnus glutinosa. W tym zbiorowisku można spotkać także klon polny (Acer campestre). W runie rosną, będące pod ochroną: śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus niyalis)           i śnieżyca wiosenna (Leucciium yernum). Na wyspowych stanowiskach rośnie rzadki gatunek ziarnopłonu, ziarnopłon kusy (Ficaria nudicaulis).

- Łąki

Nad ciekami wodnymi występują łąkowe użytki zielone. Są to okresowo wilgotne, mezo- i eutroficzne łąki z rzędu Molinietalia. Rosną na nich: trzęślica modra (Molinia coerulea), śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa), 4 gatunki ostrożeni - warzywny (Cirsium oleraceum), łąkowy (Cirsium rivulare), siwy (Cirsium canum) i błotny (Cirsium palustre), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria), a także chroniony goździk pyszny (Dianthus superbus). Zbiorowiska chwastów polnych należą do Aphano-Matricahetum odmiana typicum lub veronicetorum. W pierwszym przypadku dominującymi gatunkami są: miotła zbożowa (Apera spica – venti), chaber bławatek (Centaurea cyanus), ostrożeń polny (Cirsium arvense) i rdest powojowy (Połygonum convolvulus). W drugim przypadku miotłę zastępuje owies głuchy (Avena fatua),                           a towarzyszą jej: przytulia czepna (Galium aparine), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), maruna bezwonna (Tripleurospermum inodorum), przetacznik perski (Yeronica persica), mak polny (Papailer rhoeas) i chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli).

- Rośliny chronione i rzadkie

Na terenie gminy Oborniki Śląskie stwierdzono występowanie 19 gatunków roślin chronionych całkowicie 
i 8 chronionych częściowo występujących na 153 stanowiskach.

Najcenniejsze i najrzadsze gatunki występują na terenie zbiorowisk leśnych. Szczególną ich koncentrację stwierdzono w trójkącie wyznaczonym przez Oborniki Śląskie, Wielka Lipę i Osolę. Spotkać tu można m.in. cztery gatunki storczyków: gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata i podkolan biały. Towarzyszą im: marzanka wonna, paprotka zwyczajna, konwalia majowa, gruszyczka mniejsza oraz wprawdzie nie chronione, ale rzadkie – gruszyczka okrągłolistna, dzwonek brzoskwiniolistny. Bardzo pospolitą roślina jest tu także chroniony wiciokrzew pomorski. Gatunek ten całkowicie zadomowiony jest bardzo ekspansywny i porasta drzewa i krzewy, a okazy młodociane tworzą duże płaty na dnie lasu.

We wschodniej części gminy na uwagę zasługuje stanowisko śnieżycy wiosennej położone na północ od Paniowic, w starym lesie podworskim o charakterze grądowym. W tym samym kompleksie leśnym znajduje się też stanowisko śnieżyczki przebiśniegu.

Osobne zagadnienie stanowi ochrona stanowisk storczyka szerokolistnego. Większe populacje tego gatunku występują na północ od Pęgowa oraz w północnych i północno – zachodnich rejonach gminy, niżej położonych i wilgotniejszych: na północ i północny zachód od Osolina i na północ od bagna. Gatunek ten przywiązany jest do zbiorowisk łąkowych i zaroślowych na siedliskach podmokłych.               Jego ochrona powinna polegać na zapobieganiu nadmiernemu osuszaniu terenu przez nie zawsze konieczną melioracje.

### Świat zwierząt

Obszar gminy jest dość znacznie zróżnicowany pod względem budowy geologicznej, ukształtowania powierzchni, a co się z tym wiąże także szaty roślinnej. Zróżnicowanie to wpływa na znaczne bogactwo     i różnorodność fauny, w tym na występowanie rzadkich i ginących gatunków zwierząt. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele gatunków chronionych oraz rzadkich w skali kraju. Najatrakcyjniejsze        z faunistycznego punktu widzenia środowiska skupione są na terenach zalesionych. Mimo niewielkiej liczby śródleśnych cieków i zbiorników wodnych występują tu zróżnicowane partie lasu, stwarzające wiele dogodnych siedlisk dla płazów i gadów. Stwierdzono tu obecność następujących gatunków płazów: traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), żaba moczarowa               (Rana arvalis), żaba trawna (Rana temporaria), żaba wodna (Rana esculenta), żaba jeziorkowa               (Rana lessonae), ropucha szara (Bufo bufo), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), kumak nizinny (Bombina bombina) oraz następujących gatunków gadów: jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), padalec zwyczajny (Anguis fragilis), zaskroniec zwyczajny                  (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Vipera berus).

#### Odmienny charakter ma rejon Doliny Odry, bezpośrednio przylegający do rzeki. Stwierdzono tu występowanie takich płazów jak: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, żaba moczarowa, żaba jeziorkowa, żaba wodna, ropucha szara, rzekotka drzewna (Hyla arborea), kumak nizinny                    (Bombina bombina). Gady natomiast reprezentuje jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix).

#### Stosunkowo uboga w gatunki jest południowo – wschodnia część gminy, z przewagą pól uprawnych, pozbawiona większych terenów zadrzewionych. Są to okolice wsi Pęgów, Golędzinów, Zajaczków, Paniowice. Wśród płazów spotkać tu można traszkę zwyczajną, żabę wodną, ropuchę szarą oraz kumaka nizinnego, natomiast wśród gadów jaszczurkę zwinkę i zaskrońca zwyczajnego.

#### Zróżnicowanie rzeźby terenu gminy sprzyja gniazdowaniu różnych gatunków ptaków. W roku 1992               na terenie gminy Oborniki Śląskie stwierdzono 115 chronionych gatunków lęgowych oraz 14 gatunków nieobjętych inwentaryzacją.

#### Do najbardziej atrakcyjnych ornitologiczne terenów gminy  należy rzeka Odra wraz z terenami bezpośrednio z nią sąsiadującymi, takimi jak: starorzecza, łąki, obszary zabagnione, rowy melioracyjne oraz lasy o charakterze grądów. W tych ostatnich stwierdzono miedzy innymi jedyne stanowiska trzmielojada (Pernis apivorus) i kani czarnej (Milvus migrans) oraz najliczniejsze w skali gminy stanowisko muchołówki białoszyjej (Ficedula albicollis). Starorzecza Odry są jednym z bardzo niewielu siedlisk ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. Część gatunków wystąpiła wyłącznie na terenach nadodrzańskich. Należy do nich łabędź niemy (Cygnus olor), wodnik (Rallus aquaticus), bekas (Gallinago gallinago) i dziwonia (Carpodacus erythrinus). Większość gatunków natomiast osiągnęła dość wysokie zagęszczenia w stosunku do podobnych terenów na pozostałym obszarze gminy.

#### Dodatkową atrakcją ornitologiczną są ruiny zamku nad Odrą w Urazie, w których znajdują się stanowiska lęgowych bociana białego (Ciconia ciconia), pustułki (Falco tinnunculus), płomykówki (Tyto alba),                  a w fosie zimorodka (Alcedo atthis).

#### Z zalesionymi terenami Wzgórz Trzebnickich związane są odmienne gatunki. Tereny te stanowią miejsca gniazdowania siniaka (Columba oenas), który osiągnął tu stosunkowo dużą liczebność pomimo znikomej ilości buka, będącego najczęściej miejscem gniazdowania dla tego gatunku. Znajdują się tu również stanowiska jastrzębia (Accipiter gentilis), a także stwierdzono próby lęgu kani rdzawej (Milvus milvus) dotychczas nie notowanej na tym terenie.

#### Lasy porastające południowo – zachodnią część gminy zamieszkiwane są przez bociana czarnego (Ciconia nigra), którego dwa gniazda należy wziąć pod szczególną ochronę, a wymagania związane         z istnieniem strefy ochronnej wokół gniazd powinny być bezwzględnie przestrzegane zarówno przez koło łowieckie jak i przez Nadleśnictwo Oborniki Śląskie.

#### Najmniej gatunków ptaków stwierdzono w krajobrazie rolniczym gminy, szczególnie na pozbawionych wody powierzchniowych terenów Wzgórz Trzebnickich. Najbardziej interesującym gatunkiem wykrytym na tym terenie jest błotniak łąkowy (Circus pygargus), którego gniazdowanie tu jest zjawiskiem nowym.

#### Znaczna lesistość oraz zróżnicowanie terenów gminy sprzyja występowaniu nietoperzy, które uzależnione jest od dostępności miejsc na kryjówki dzienne i kolonie rozrodcze, miejsc zimowania               oraz bazy pokarmowej.

#### Dla większości gatunków kryjówkami tymi są dziuple drzew. Dla przedłużenia gatunków i ich ochrony konieczne jest zachowanie starodrzewiu, a w niektórych miejscach (tam gdzie brak jest naturalnych schronień) wskazane jest również wieszanie specjalnych budek dla nietoperzy. W przypadku gatunków szukających schronienia na strychach budynków szczególnym zagrożeniem są silnie toksyczne środki ochrony drewna oraz prace remontowe prowadzone na strychach w okresie przebywania tam kolonii rozrodczych. Wymieraniu nietoperzy sprzyja tez zubożenie bazy pokarmowej, która zanika poprzez osuszanie terenów podmokłych, wycinanie roślinności nadbrzeżnej, likwidację zadrzewień śródpolnych, uprawę w monokulturach jak również stosowanie w rolnictwie i leśnictwie insektycydów, powodujących masowe wymieranie żywiących się owadami nietoperzy.

#### Na terenie gminy stwierdzono dotychczas występowanie 6 gatunków nietoperzy. Są to: nocek duży (Myotis myotis), gacek brunatny (Plecotus auritus), mroczek późny (Eptesicus serotinus), nocek rudy (Myotis daubentoni), karlik malutki (Pipistrellus, pipistrllus).

Różnorodność krajobrazów i ekosystemów powoduje, że miejscową faunę ssaków reprezentują przedstawiciele następujących rzędów:

- owadożerne – jeż (Erinaceus sp.), ryjówka aksamitna (Sorex araneus), ryjówka malutka                   (Sorex minutus), kret (Talpa europaea), rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens), zębiełek karliczek (crocidura suaveolens),

- drapieżne –  kuna domowa (Martes foina), gronostaj (Mustela erminea), łasica łaska (Mustela nivalis), popielica (Gllis glis).

Zestawienia dotyczące szaty roślinnej i świata zwierzęcego opracowano na podstawie wstępnych badań inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonych na terenie gminy Oborniki Śląskie.

## 2.2. Funkcjonowanie środowiska i powiązania przyrodnicze

### Procesy geodynamiczne

Omawiany teren jest bardzo zróżnicowany morfologicznie. Południowa część gminy, należąca do Pradoliny Wrocławskiej ma charakter płaskiej niziny. Od płaskodennej doliny Odry w kierunku północno-wschodnim powierzchnia terenu łagodnie się wznosi przechodząc stopniowo w pagórkowaty obszar Wzgórz Trzebnickich. Rzeźba Wzgórz Trzebnickich jest silnie zróżnicowana, względne różnice wysokości dochodzą tu do 70 metrów, dlatego procesy geodynamiczne, głównie denudacja i erozja naturalna najwyraźniej zaznaczają się tym rejonie. Ze względu na znaczne spadki i aktywność procesów geodynamicznych na terenach tych panują niekorzystne warunki dla zabudowy. Znaczna część Wzgórz Trzebnickich została zalesiona, jednak aby ograniczyć naturalną degradację pokrywy glebowej wskazane byłoby dolesienie pozostałej części terenu, gdyż szata roślinna w znacznym stopniu zmniejszyłaby spływy wód z odsłoniętych stoków, a także ograniczyłaby procesy erozji eolicznej.

Działanie procesów denudacji zaznacza się także w na krawędziach większych dolin rzecznych – dolinie Odry i na obszarach przyległych. Panują tam także niekorzystnie warunki geologiczno – inżynierskie              ze względu na występowanie zalewów powodziowych, z powodu płytkiego występowania wód gruntowych oraz ze względu na występowanie gruntów słabonośnych typu mad rzecznych , namułów        i luźnych piasków.

### Procesy hydrologiczne.

Funkcjonowanie hydrologiczne dotyczy ruchu wód na powierzchni terenu (parowania, retencji powierzchniowej, infiltracji) i sposobu ich migracji pod powierzchnią terenu (głównie 
w odniesieniu do wód gruntowych i płytszych poziomów użytkowych). Na terenie gminy Oborniki Śl. Odra wyznacza główną oś hydrograficzną, a pozostałe cieki to: Widawa, Ława, Młynówka, Strużnia (dopływ Młynówki), Mienica (dopływ Ławy), Krępa, Struga, Łacha Struga I, Zimoch (dopływ Baryczy). Rzeki: Odra Widawa i Łacha są uregulowane w całości. Struga I, Krępa, Młynówka i Strużnia są tylko częściowo uregulowane (plansza nr 4).

Omawiany teren w znacznej części znajduje się w zlewni Odry, jednak północna część gminy należy do zlewni Baryczy. W środkowej i południowej części gminy obserwowany jest spływ wód podziemnych               w kierunku koryta Odry. Natomiast spływ wód w północnej części uwarunkowany jest przez lokalne warunki hydrogeologiczne i spływ odbywa się w kierunku występujących na tym obszarze dolin rzecznych.

W szerokim pasie doliny Odry, pierwszy poziom wodonośny nie posiada izolacji, zatem ułatwione jest przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód użytkowych. Pierwsze zwierciadło wód podziemnych występuje w dolinie Odry i jej dopływów na głębokości od 1 do 5 m i ulega silnym wahaniom sezonowym. W wyżej położonym obszarze północnej części gminy zwierciadło to występuje na głębokości 5 - 20 m, natomiast w rejonie Wzgórz Trzebnickich, gdzie warunki hydrogeologiczne               są bardziej skomplikowane i zróżnicowane, utwory wodonośne występują lokalnie w postaci niewielkich płatów piasków różnoziarnistych na zmiennej głębokości od 0 do 60 m.

### Dynamika klimatu i lokalne warunki klimatyczne

Klimat lokalny modyfikowany jest przez lokalne cechy morfologiczne i fizjograficzne terenu. Nieco inny klimat, w porównaniu do reszty obszaru gminy, występuje w obrębie Wzgórz Trzebnickich, wchodzących w skład łódzkiej dzielnicy klimatycznej. Średnioroczna temperatura powietrza wynosi tu 7,6°C, suma rocznych opadów około 600 mm. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 60-75 dni, 
a okres wegetacyjny trwa 210-220 dni. Średnia prędkość wiatru wynosi 3,3 m/s. Dominują wiatry zachodnie i północno-wschodnie.

Lokalne warunki klimatyczne uzależnione są od całokształtu warunków fizjograficznych, głównie od rzeźby terenu i warunków wodnych. Z bioklimatycznego punktu widzenia najkorzystniejszy jest teren wysoczyzn polodowcowych. Jest to teren położony poza strefą inwersji termiczno - wilgotnościowej. Lokalne zróżnicowanie pomiędzy wysoczyznami, a dolinami zaznacza się na ogół w godzinach nocnych            i wczesnoporannych przy bezchmurnej i bezwietrznej pogodzie. Różnica wilgotności może wówczas osiągnąć 5 - 8 %, a temperatury 0,5 - 1,0°C.

Najmniej korzystne z bioklimatycznego punktu widzenia są tereny położone w dnach dolin. Tereny te odznaczają się podwyższoną wilgotnością powietrza i jego okresową stagnacją, co odbija się na panującym układzie temperatur. W stosunku do wysoczyzn przedłużony jest okres zalegania mgieł                 i przymrozków przygruntowych wiosną i jesienią. Nasilanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ma miejsce szczególnie w przyziemnej warstwie powietrza. Na terenach położonych pomiędzy wysoczyznami i dnami dolin panują warunki pośrednie (strefa pod względem bioklimatycznym – umiarkowanie korzystna).

### Zachowanie i ochrona procesów biologicznych.

Procesy biologiczne obejmują zjawiska sukcesji, regeneracji lub degeneracji roślinności 
i wzajemnego zasilania biologicznego terenów, ujmowane w koncepcji bioróżnorodności, w tym migracje organizmów zwierzęcych.

Dla ochrony środowiska oraz poprawy jego funkcjonowania biologicznego i zwiększenia bioróżnorodności powstała krajowa sieć ekologiczna ECONET-PL, która jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET, utworzonej w celu zintegrowania obszarów chronionych istniejących w poszczególnych krajach europejskich i potencjalnych obszarów przewidzianych do ochrony w jeden spójny system, zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi kryteriami i standardami (koncepcja Europejskiej Sieci Ekologicznej została przyjęta przez Radę Europy w 1992 roku).

Zasadniczymi elementami sieci są:

- obszary węzłowe, w których wyróżniono biocentra i strefy buforowe,

- korytarze ekologiczne.

Obszary węzłowe odznacza duża różnorodność gatunkowa oraz różnorodność form krajobrazowych 
i siedliskowych. Stanowią ostoję gatunków rodzimych i wędrownych, zwłaszcza rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Wyróżnione w obszarach węzłowych biocentra obejmują obszary nagromadzenia największych walorów przyrodniczych Otoczone są strefami buforowymi, które mają wyróżniające się walory, ale nie tak wysokie jak walory biocentrów.

Uważa się za niezbędne łączenie izolowanych fragmentów naturalnego środowiska oraz,                                  co najważniejsze, utrzymywanie już istniejących połączeń pomiędzy zachowanymi płatami naturalnego środowiska. Zadanie to spełniają korytarze ekologiczne - struktury przestrzenne, które umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi oraz terenami przylegającymi do nich. Najczęściej rolę naturalnych korytarzy ekologicznych spełniają doliny rzek i potoków. Oprócz dolin rzecznych dobrymi korytarzami ekologicznymi są fragmenty lasów łączących większe kompleksy leśne. Na mniejszą skalę korytarzami mogą być pasy żywopłotów, pasy zadrzewień śródpolnych, przydrożnych, łąki i pastwiska.

Wśród elementów Krajowej Sieci Ekologicznej (ECONET), na terenie gminy Oborniki Śl. występuje biocentra i strefy buforowe oraz obszary węzłowe o znaczeniu międzynarodowym – Obszar Doliny Środkowej Odry. Ponadto przy zachodniej granicy gminy (na południe od Rościsławic) występuje fragment rezerwatu „Jodłowice” (plansza nr 6), należącego do międzynarodowego systemu (CORINE).

### Odporność i zdolność środowiska do regeneracji

Odporność środowiska naturalnego na przekształcenie i jego zdolność do regeneracji zależy przede wszystkim od jego charakterystyki oraz od dotychczasowego przeobrażenia. Środowisko słabo przeobrażone o dużej bioróżnorodności i prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemów jest stosunkowo odporne na umiarkowane oddziaływania np. zanieczyszczenia.

Obszary znacznie przeobrażone przez działalność człowieka są silnie podatne na dalsze  przekształcenia. Położone w ich obrębie tereny zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej są wrażliwe na takie przejawy antropopresji, jak: wprowadzanie związków chemicznych do atmosfery i do wód, gromadzenie odpadów stałych, emisję hałasu i wibracji, zmianę warunków przewietrzania terenu itd.

Tereny otwarte są wrażliwe na takie przejawy antropopresji, jak: degradacja gleb, zabiegi agrotechniczne, zmiany stosunków wodnych w glebie, a w przypadku ekosystemów łąkowych, kompleksów leśnych 
i zadrzewień również likwidację roślinności, zmiany siedlisk zwierząt. Tereny o bardzo wysokiej wrażliwości na degradację, które muszą być chronione przed oddziaływaniami to m.in. ciągi ekologiczne cieków wodnych ponieważ ich degradacja może się niekorzystnie odbić na stanie całości środowiska.

Omawiany obszar cechuje się typowymi przeobrażeniami charakterystycznymi dla terenów rolniczych. Przemysł na terenie gminy ogranicza się do niewielkich zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego       i ograniczonej działalności produkcyjnej i usługowej oraz wydobycia na niewielką skalę surowców mineralnych (na potrzeby cegielni w Pęgowie). Zatem wpływ przemysłu na środowisko naturalne jest nieznaczny.

Na omawianym obszarze silnie przekształcony jest odcinek rzeki Odry, z uregulowanym korytem wodnym i o znacznym stopniu zanieczyszczenia. Odra prowadzi wody nieodpowiadające obowiązującym normom czystości. Przekroczenia dotyczą zawartości zawiesin, azotu azotynowego, fosforu ogólnego oraz miana coli. Źródłem zanieczyszczenia są przede wszystkim ścieki komunalne oraz środki ochrony roślin spływające z pól. Powodują one w konsekwencji wyczerpywanie się zdolności rzeki do samooczyszczania. Wody rzeki nie nadają się do zaopatrzenia komunalnego.

Na terenie gminy Oborniki Śl.  znaczną część terenu stanowią kompleksy leśne. Część z niech zaliczana jest do lasów ochronnych. Spełniają one funkcje wodochronne, prowadzące do wzrostu naturalnej retencji wód i zapobiegające erozji gruntów. Największy taki kompleks znajduje się na zachód od Obornik Śl.  Lasy gwarantują zachowanie procesów biologicznych, zapewniają łączność i zasilanie biologiczne terenów przez co w istotny sposób przyczyniają się do wzrostu odporności środowiska przyrodniczego.

## 2.3. Stan ochrony środowiska i zasobów

### 2.3.1. Obszary i obiekty chronione

- Rezerwat przyrody

Przy zachodniej granicy gminy, na południe od Rościsławic przebiega fragment rezerwatu przyrody „Jodłowice”. Zajmuje on powierzchnię 7,5 ha i chroni jodłowy bór mieszany o charakterze puszczańskim. Jodła występuje tu w pobliżu północnej granicy swego naturalnego zasięgu. W skład boru wchodzą ponadto świerki, dęby, modrzewie i sosny. W runie leśnym występują liczne rośliny borowe.

- Lasy ochronne

Lasy ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami to lasy, w których gospodarka jest podporządkowana stałemu utrzymywaniu ich w stanie zapewniającym wypełnianie funkcji pozaprodukcyjnych.

Na omawianym terenie kompleksy lasów ochronnych lokalizują się przede wszystkim: na zachód                        i  południowy - wschód od Obornik Śl. Mniejsze kompleksy znajdują się także na północ od Wrocławia       w dolinie Odry.

- Ochrona gatunkowa fauny i flory

Zgodnie z ustawą  o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492 ze zmianami) ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin lub zwierząt oraz ich siedlisk, a w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Listę gatunków roślin chronionych podaje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących, objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 106, póz. 1167). Stanowiska roślin chronionych wskazano w części graficznej opracowania. W stosunku do rodzimych dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową, zgodnie z Art. 27a. ust.  Zgodnie 
z ustawą o ochronie przyrody, zabrania się m.in.:

• pozyskiwania, umyślnego niszczenia lub uszkadzania,

• umyślnego niszczenia ich siedlisk,

• dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej, gleby w pobliżu stanowisk roślin chronionych.

Wykaz gatunków chronionych zwierząt zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 130, 
z póz. zm.). W stosunku do rodzimych dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, zgodnie z Art. 27b. ust. 1. Ustawy o ochronie przyrody, zabrania się:

• umyślnego niszczenia ich siedlisk,

• umyślnego niszczenia ich gniazd, tarlisk, nor, legowisk, żeremi oraz jaj, ikry, postaci młodocianych 
i form rozwojowych.

Na terenie gminy Oborniki Śląskie stwierdzono występowanie 19 gatunków roślin chronionych całkowicie i 8 chronionych częściowo występujących na 153 stanowiskach. Najcenniejsze i najrzadsze gatunki występują na terenie zbiorowisk leśnych. Szczególną ich koncentrację stwierdzono w trójkącie wyznaczonym przez Oborniki Śląskie, Wielka Lipę i Osolę (plansza nr 7). Spotkać tu można m.in. cztery gatunki storczyków: gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata i podkolan biały.

Równie bogato przedstawia się gmina pod względem gatunkowym fauny. Rzeka Odra, jej starorzecza, łąki, zabagnione rowy melioracyjne oraz liczne lasy stały się atrakcyjnymi siedliskami dla wielu gatunków fauny.  Wśród gatunków chronionych, rzadkich i cennych należy wymienić m.in.: bociana czarnego, bociana białego, łabędzia niemego, a także nocka dużego, gacka brunatnego, mroczka późnego itd. (plansza nr 7).

- Pomniki przyrody

Na terenie gminy Oborniki Śl. znajdują się 4 pomniki przyrody (w tym dwa w mieście):

- Kuraszków – dąb szypułkowy,

- Jary – dąb,

- Oborniki Śl. – 2 dęby szypułkowe.

Plansza nr 7 przedstawia lokalizację poszczególnych pomników przyrody na terenie gminy.

W stosunku do tej formy ochrony przyrody zabrania się m. in. :

- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzania 
i zanieczyszczania gleby,

- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,

- zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody                                i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych,

- budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.

### 2.3.2. Obszary i obiekty proponowane do objęcia ochroną

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śl. proponuje objąć ochroną ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe tereny:

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie, ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu, ciekawą budowę geologiczną oraz bogatą szatą roślinną (plansza nr 6);

- Użytki ekologiczne w rejonie wsi Wielka Lipa – Morzęcin Wielki oraz Borkowice;

- Ekosystemy wodno – łąkowo – leśne.

W obrębie projektowanej strefy Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórz Trzebnickich nie należy rozpoczynać inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, stosować chemicznych środków ochrony roślin. Wszystkie lasy w obrębie strefy należy zaliczyć do  ochronnych.

Wzdłuż obszarów ekosystemów wodno – łąkowo – leśnych należy zachować obudowę biologiczną cieków dla odbudowy równowagi biocenotycznej, poprawy klimatu, warunków wodnych i glebowych. Należy ustalić zakaz poprzecznej zabudowy den dolin w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania dolin jako rynien przewietrzających. Lokalizacje nowych inwestycji w dolinach cieków należy ograniczyć, z wyjątkiem urządzeń sportowo – turystycznych bezpośrednio związanych z wodą. Regulacja cieków winna prowadzić do wyrównania i kontroli przepływów, z zastrzeżeniem niedopuszczania do przesuszania obszaru dolinnego.

### 2.3.3. Pozostałe elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie

Na podstawie przepisów ogólnych ochronie na omawianym terenie podlegają:

- lasy i grunty leśne

- gleby klas I-IV

- udokumentowane złoża

- wody powierzchniowe i podziemne

- powierzchnia ziemi, krajobraz i powietrze.

- Lasy i grunty leśne

- Na terenie omawianej gminy lasy zajmują 34,1% powierzchni ogólnej. Największe kompleksy leśne występują w zachodniej i  północno-zachodniej części gminy. Znaczna część tego kompleksu zaliczana jest do lasów ochronnych. Według planu urządzenia lasu, lasy ochronne - wodochronne – znajdują się            w okolicy Rościsławic oraz w północnej części gminy, wodochronne i chroniące środowisko –                             w południowej części gminy, lasy chroniące środowisko - na północ od Pęgowa.

- Ochrona gleb

Stosownie do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.95,16,78 z późn. zm.) ochronie podlegają kompleksy użytków rolnych z glebami zaliczonymi do wysokich klas bonitacyjnych (klasy I – III). Znaczny teren gminy pokrywają gleby chronione klas I – IV, szczególnie na stokach Wzgórz Trzebnickich oraz w szerokiej dolinie Odry (plansza nr 6). Gleby słabsze występują w postaci niewielkich enklaw. Ze względu na szczególnie korzystne warunki glebowo – klimatyczne dla rozwoju produkcji rolnej gminny wykorzystanie gruntów chronionych na cele nieleśne i nierolne, przy projektowanym obszarze powyżej 0,5 ha  wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Użytki rolne klasy IV o powierzchni większej niż 1 ha mogą być wykorzystane na cele nierolne i nieleśne za zgodą wojewody. Znaczna część terenów miejskich posiada zgodę na wyłączenie    z użytkowania rolnego, uzyskaną do opracowanych dotychczas planów zagospodarowania przestrzennego.

- Ochrona złóż

Złożem kopaliny jest nagromadzenie minerałów i skał, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Zgodnie z art. 41 Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r., w celu określenia granic złoża, jego zasobów oraz geologicznych warunków występowania sporządza się dokumentację geologiczną. Udokumentowane złoża kopalin uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Na obszarze gminy Oborniki Śląskie znajduje się 5 złóż surowców mineralnych. Dwa z nich to złoża iłów znajdujące zastosowanie w przemyśle ceramiki budowlanej „Pęgów" i „Pęgów II", pozostałe to złoża kruszyw naturalnych: „Golędzinów”, „Zajączków” i „Zajączków-Staw”. Eksploatowane jest obecnie jedynie złoże „Pęgów".

Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny, zgodnie z art. 54, przedsiębiorca, na podstawie dokumentacji geologicznej oraz warunków określonych w koncesji, sporządza projekt zagospodarowania złoża.

Projekt zagospodarowania złoża powinien określać zamierzenia w zakresie:

• ochrony złóż kopalin, zwłaszcza przez ich racjonalne wykorzystanie,

• technologii eksploatacji zapewniającej ograniczanie ujemnych skutków wpływu na środowisko.

Tereny bogate w złoża naturalne podlegają zakazowi zabudowy i zalesiania aż do momentu podjęcia eksploatacji. W przypadku złóż nieudokumentowanych powyższy zakaz istnieje do czasu podjęcia jednoznacznej decyzji o zaniechaniu eksploatacji.

##### Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Ochrona wód polega na racjonalnym gospodarowaniu zasobami, zapobieganiu lub przeciwdziałaniu naruszaniu równowagi przyrodniczej i wywoływaniu w wodach zmian powodujących ich nieprzydatność dla ludzi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarki narodowej. Ochronie podlegają wody śródlądowe, powierzchniowe i podziemne oraz ich obszary zasilania.

Na terenie gminy leżą dwa niewielkie fragmenty Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: pradoliny Barycz-Głogów (GZWP 303) i pradoliny rzeki Odry (GZWP 320). Na terenie GZWP (303) występują obszary wysokiej ochrony (OWO) – północna część gminy. Obszarów najwyższej ochrony (ONO)                  na terenie gminy nie wyznaczono (Kleczkowski A. S. red., 1990).

- Ochrona krajobrazu

Struktura przestrzenna krajobrazu jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wartość przyrodniczą obszaru. Najważniejszymi elementami krajobrazu, które powinny podlegać ochronie są: lasy, większe zadrzewienia nieleśne, zadrzewienia śródpolne, pasy zieleni wzdłuż dróg i cieków wodnych, naturalne łąki w dolinach rzecznych, a także koryta rzek. Lasy, większe zadrzewienia lub zwarte, ekstensywnie użytkowane łąki spowalniają szybkość odpływu składników mineralnych oraz prawidłowe krążenie wody, pierwiastków i energii w środowisku. Zadrzewienia śródpolne ograniczają erozję wietrzną gleb, parowanie wody z gleb, szczególnie w okresie letnim, są miejscem bytowania gatunków zwierząt żywiących się wieloma szkodnikami upraw. Pasy zieleni przydrożnej zapobiegają tworzeniu się zasp śnieżnych na drogach, tworzą też tzw. zieleń izolacyjną. Szczególnie liczne dodatkowe korzyści występują w przypadku zachowania mało zmienionych rzek i ich dolin.                   Ochrona takich korytarzy ekologicznych jak rzeki z ich dolinami niezajętymi przez przemysł, budownictwo, infrastrukturę techniczną, grunty orne, bez obwałowań lub z wałami odsuniętymi daleko od rzeki, zapewnia nie tylko prawidłowe funkcjonowanie zespołów roślinnych i zwierzęcych, ale także sprzyja lepszemu zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu miejscowości położonych w dolinach rzecznych, ochronie wód rzek przed zanieczyszczeniami obszarowymi pochodzenia rolniczego i samooczyszczaniu się tych wód. Struktura przestrzenna krajobrazu musi być odpowiednio uwzględniana w procesie planowania przestrzennego. Zachowaniu najistotniejszych obszarów o cennych walorach krajobrazowych służy tworzenie obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.

### 2.3.4.  Ochrona konserwatorska

Obiekty i tereny wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podlegają ochronie                   na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury. Wszelkie prace przy obiektach zabytkowych wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekty wpisane do rejestru zabytków podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej, natomiast obiekty w ewidencji – ochronie w zakresie ich architektury zewnętrznej.

Teren gminy, leżący w powiecie trzebnickim, należy do rejonu najstarszego osadnictwa na Śląsku. Świadczą o tym liczne znaleziska archeologiczne. Większość wsi posiada metrykę średniowieczną. 
Na terenie gminy występują liczne chronione obiekty zabytkowe. W większych wsiach znajdują się zabytkowe dwory, kościoły, cmentarze, plebanie, kapliczki przydrożne, budynki mieszkalne                        i gospodarcze, wiejskie aleje czy parki dworskie. Żyzne ziemie sprzyjały powstawaniu licznych majątków ziemskich. Począwszy od XVI w. powstawały rezydencje szlacheckie rozwijające się nieprzerwanie do czasu II wojny światowej. Przy rezydencjach zakładano ogrody (na początku spełniające głównie funkcje gospodarcze), które z czasem przekształciły się w rozległe założenia parkowo-ogrodowe.

Obecnie rejestr zabytków z terenu gminy Oborniki Śląskie obejmuje 21 pozycji, szczegółowy ich spis został umieszczony w poniższej tabeli. Bardzo licznie występują obiekty objęte konserwatorskim spisem obiektów i zabytków architektury (załącznik 1). Ponadto we wszystkich miejscowościach zlokalizowane są stanowiska archeologiczne (załącznik 2). Odkryto między innymi liczne pozostałości kultury łużyckiej.

Tabela 4. Wykaz obiektów architektury znajdujących się w rejestrze zabytków

| Lp. | Obiekt | Nr rejestru | Podstawa prawna |
| --- | --- | --- | --- |
| BAGNO |  |  |  |
| 1. | Pałac – klasztor Salwatorianów | nr rej. 1203 | Decyzja z dn. 15.12.64 |
| 2. | Park podworski | nr rej. 410/W | Decyzja z dn. 24.05.78 |
| KOTOWICE |  |  |  |
| 3. | Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina | Nr 735/W | Decyzja z dn. 27.11.97 |
| 4. | Dom mieszkalny nr 42 | nr 555/W | Decyzja z dn. 11.84 |
| KOWALE |  |  |  |
| 5. | Park podworski | 414/W | Decyzja z dn. 29.05.78 |
| LUBNIÓW |  |  |  |
| 6. | Kościół filialny p.w. św. Trójcy | nr 1715 | Decyzja z dn. 20.06.66 |
| OSOLIN |  |  |  |
| 8. | Park podworski | 412/W | Decyzja z dn.29.05.78 |
| PĘGÓW |  |  |  |
| 9. | Pałac | 696/W | Decyzja z dn. 11.06.89 |
| ROŚCISŁAWICE |  |  |  |
| 10. | Kościół filialny p.w. św. Krzyża | 1185 | Decyzja z dn. 10.12.64 |
| 11. | Zespół pałacowo-parkowy | 666/W | Decyzja z dn. 07.05.92 |
| SIEMIANICE |  |  |  |
| 12. | Pałac i park | 442/W | Decyzja z dn.13.04.79 |

| Lp. | Obiekt |  | Nr rejestru | Podstawa prawna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URAZ |  |  |  |  |
| 13. | Zamek | 400 |  | Decyzja z dn.24.11.56 |
| 14. | Kościół parafialny p.w. Michała Archanioła | 198 |  | Decyzja z dn.31.05.50 |
| 15. | Miasto | 517 |  | Decyzja z dn.02.02.58 |
| 16. | Park zamkowy | 413/W |  | Decyzja z dn.29.05.78 |
| 17. | Budynek mieszk. – gospodarczy przy pl. Wolności 1 | 736/W |  | Decyzja z dn.05.01.98 |
| 18. | Budynek mieszkalny przy pl. Wolności 2 | 737/W |  | Decyzja z dn.25.02.98 |
| 19. | Budynek mieszkalny przy pl. Wolności 10 | 738/W |  | Decyzja z dn.09.02.98 |
| WIELKA LIPA |  |  |  |  |
| 20. | Park podworski | 411/W |  | Decyzja z dn.29.06.78 |
| 21. | Park | 603/W |  | Decyzja z dn.10.11.87 |

Ponadto ochronie podlegają:

- obiekty objęte ewidencją konserwatorską, wyszczególnione w załączniku 1,

- stanowiska archeologiczne wyszczególnione w załączniku 2,

- zabytkowe parki dworskie w miejscowościach: Bagno, Borkowice, Kowale, Osolin, Rościsławice, Siemianice, Uraz, Wielka Lipa  i Zajaczków.

Miejscowość Uraz objęta jest ścisłą ochroną konserwatorską. Ochronie konserwatorskiej podlega tu szachownicowy układ dawnego miasta (prawa miejskie do 1945 r.) wraz z zamkiem.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla zapewnienia właściwej ochrony dóbr kultury wyznacza strefy ochrony konserwatorskiej:

#### Strefa „A” szczególnej ochrony konserwatorskiej

Obejmuje obszar, na którym elementy układu przestrzennego miejscowości lub jej części, tzn. rozplanowanie, zabudowa oraz związany z nimi teren i krajobraz zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym, a także teren wpisany do rejestru zabytków. W strefie tej obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową oraz konieczność opracowania planu szczegółowego rewaloryzacji.

W strefie "A” obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- należy zachować historyczny układ przestrzenny oraz poszczególne elementy tego układu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, placów i chodników; cieki i zbiorniki wodne, instalacje wodne i inne historyczne obiekty techniczne, zabudowę i zieleń);

- należy konserwować zachowane elementy układu przestrzennego;

- należy dążyć do odtworzenia zniszczonych elementów zespołu. W niektórych przypadkach wskazane jest zaznaczenie śladów nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej;

- należy dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali i bryły oraz nawiązać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną;

- wszelkie zamierzenia i działania na obszarze strefy "A” należy konsultować i uzgadniać z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków.

Wszelkie działania poniżej poziomu terenu na obszarze strefy "A” szczególnej ochrony konserwatorskiej winny być uzgodnione z Inspekcją Zabytków Archeologicznych Służby Ochrony Zabytków                                  i przeprowadzone pod nadzorem i za zezwoleniem właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

#### Strefa „B” ochrony konserwatorskiej

Obejmuje obszary, w których elementy dawnego układu przestrzennego miejscowości lub jej części, tzn. rozplanowanie, kształt zewnętrzny zabudowy, a także jej powiązania z zielenią i krajobrazem zachowały się w stosunkowo dobrym stanie i całość stanowi wartość kulturową w skali lokalnej.

W strefie "B” obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych oraz kompozycję zieleni;

- obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu;

- nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej;

- należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, zarówno w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów zabytkowych znajdujących się w  „Konserwatorskim spisie zabytków architektury i budownictwa” oraz obiektów położonych na obszarze objętym strefą;

- wszelkie działania  inwestycyjne  należy  konsultować  z  właściwym  oddziałem Służby Ochrony Zabytków

## Strefa  „K” ochrony krajobrazu kulturowego

Obejmuje tereny harmonijnego współistnienia krajobrazu przyrodniczego z historyczną zabudową lub obszary o wyglądzie ukształtowanym w wyniku działalności ludzkiej.

W strefie  K” z uwagi na podlegający ochronie charakter  relacji między obiektami przyrodniczymi a kubaturowymi obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych i kompozycję zieleni;

- należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, zarówno w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów zabytkowych.

- wskazane jest wprowadzanie lub poszerzanie funkcji związanych z rekreacją pod warunkiem należytego zabezpieczenia wartości tych terenów przed zniszczeniem lub zniekształceniem;

- wszelkie działania inwestycyjne należy konsultować z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków.

Strefa „E” ochrony  ekspozycji

Strefa ochrony ekspozycji układu zabytkowego obejmuje obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołów lub obiektów zabytkowych.

Wymogi konserwatorskie w tej strefie ustalane są każdorazowo indywidualnie dla poszczególnych obszarów. W przypadkach proponowania rozwiązań niezgodnych z ustaleniami niniejszych wytycznych lub przez nie nieprzewidzianych niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwego oddziału Służby Ochrony Zabytków odnośnie nowych inwestycji.

Strefa  „W” ochrony  reliktów  archeologicznych

Obejmuje tereny o rozpoznanej zawartości stanowisk archeologicznych podlegających ochronie konserwatorskiej, charakteryzujących się własną formą krajobrazową, wyróżniającą się w rzeźbie terenu. Obiektami tymi mogą być: grodziska wraz z otaczającymi je fosami, cmentarzyska kurhanowe                         lub pojedyncze kurhany, groble itp.

Na obszarze strefy "W” obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- zakazana jest wszelka działalność budowlana oraz inwestycyjna niezwiązana bezpośrednio z konserwacją lub rewaloryzacją tego terenu;

- dopuszcza się jedynie prowadzenie prac: porządkowych, konserwacji zachowanych fragmentów zabytkowych celem ich ekspozycji w  terenie lub zabezpieczenia przed zniszczeniem, przystosowanie terenu do pełnienia funkcji muzealnych, rekreacyjnych, kultowych lub innych, zaaprobowanych uprzednio przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wszelkie działania na terenie strefy "W” ochrony reliktów archeologicznych winny być uzgodnione                   z Inspekcją Zabytków Archeologicznych właściwego oddziału Służby Ochrony Zabytków i prowadzone pod nadzorem i za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Strefa „OW” obserwacji archeologicznej.

Obejmuje obszar o stwierdzonej lub domniemanej zawartości ważnych reliktów archeologicznych. Dotyczy to głównie miejscowości o metryce średniowiecznej, które często w swoim współczesnym układzie zachowały średniowieczny układ.

Na obszarze tej strefy obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- wszelkie zamierzenia inwestycyjne (także: zakładanie infrastruktury technicznej oraz inne wykopy ziemne) na tym obszarze winny być uzgodnione z Inspekcją Zabytków  Archeologicznych właściwego oddziału Służby Ochrony Zabytków, a prace ziemne prowadzone pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim. Ze względu na możliwość stwierdzenia w trakcie prac reliktów archeologicznych inwestor winien liczyć się z koniecznością zmiany technologii prowadzenia robót;

- w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych. Badania te wykonywane są na koszt inwestora (Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 11 stycznia 1994 r.; Dz. U. Nr 16, poz. 55). Wyniki tych badań decydują o możliwości kontynuowania prac budowlanych, konieczności zmiany technologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu i zmianie przeznaczenia terenu;

- bez uzgodnienia dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, nie wnikających w głąb gruntu, oraz prac rolniczych.

Ze względu na dużą ilość obiektów i obszarów podlegających ochronie konserwatorskiej przed przystąpieniem do planów miejscowych należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków aktualne wytyczne do ochrony konserwatorskiej.

# 3. Ocena stanu środowiska

## 3.1. Zagrożenia środowiska i ich źródła

### Zagrożenia i degradacja środowiska

Zagrożenie dla środowiska przyrodniczego na obszarze gminy Oborniki Śląskie stwarzają przede wszystkim:

- lokalne kotłownie węglowe i opalanie węglem w większości gospodarstw domowych;

- dzikie wysypiska odpadów na terenie nieczynnych wyrobisk;

- brak kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej;

- hałas i zanieczyszczenia wzdłuż głównych tras komunikacyjnych.

Na obszarze gminy szczególnie podatne na zanieczyszczenia i degradację jest: - środowisko warstw wodonośnych nie posiadające izolacji od powierzchni, - środowisko dna Odry ze względu na wysoki poziom wód podziemnych i występowanie zalewów podczas ekstremalnych wezbrań oraz obszar Wzgórz Trzebnickich podatny na denudację naturogeniczną i uprawową.

W szerokim pasie doliny Odry pierwszy użytkowy poziom wodonośny nie posiada izolacji od powierzchni. Środowisko warstw wodonośnych jest tam zatem szczególnie podatne na przenikanie zanieczyszczeń    z powierzchni terenu i wynikającą z tego degradację. Podatnym na degradację jest także środowisko dna doliny Odry ze względu na wysoki poziom wód podziemnych oraz występowanie zalewów podczas ekstremalnych wezbrań. Silnie zanieczyszczone wody Odry mogą przenikać do podziemnych poziomów wodonośnych. Obszar Wzgórz Trzebnickich jest szczególnie podatny na denudację naturogeniczną                i uprawową. Związane jest to z nachyleniem stoków i intensywną uprawą.

### Zanieczyszczenie wód powierzchniowych

Na wysokości gminy Oborniki Śląskie Odra prowadzi wody nie odpowiadające obowiązującym normom czystości, o ponadnormatywnej zawartości zawiesin, azotu azotynowego, fosforu ogólnego oraz miana Coli. Udział ścieków przy niskich przepływach (33 m3/s) wynosi około 10%. Odra otrzymuje bowiem duże ilości ścieków z licznych miast i terenów wiejskich. Część z nich trafia do niej bezpośrednio, a część poprzez silnie zanieczyszczone dopływy. Odra otrzymuje ścieki komunalne z 2 oczyszczalni Wrocławia:     z pól irygacyjnych Osobowic oraz z oczyszczalni „Janówek”. W miarę rozbudowy oczyszczalni „Janówek”, przejmować będzie ona coraz większe ilości ścieków, kierowanych obecnie na uciążliwe dla otoczenia pola irygacyjne Osobowic. Odra przyjmuje także poprzez dopływy znaczne ilości ścieków komunalnych z 2 oczyszczalni na terenie Obornik Śląskich.

Rzeka Widawa wyznaczająca południową granicę gminy również wykazuje ponadnormatywne zanieczyszczenie. Wody tej rzeki wykazują znaczną zawartość azotu azotynowego, fosforu oraz miana Coli. Zanieczyszczają ją ścieki komunalne, przemysłowe i bytowo-gospodarcze z miast i terenów wiejskich. Przed ujściem do Odry otrzymuje duży zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych                         z oczyszczalni zakładów „Polar” we Wrocławiu.

Ścieki bytowo-gospodarcze z terenu miasta Oborniki Śląskie w ilości 1465,7 m3/d odprowadzane są,               po oczyszczeni w dwóch mechaniczno – biologicznych oczyszczalniach ścieków zlokalizowanych                   w Obornikach, do rzeki Odry. Te oczyszczalnie to:

- oczyszczalnia ścieków przy ul. II Armii Wojska Polskiego – zaprojektowana na przyjmowanie 1000 m3/d ścieków, wykorzystanej w 49%,

- oczyszczalnia ścieków przy ul. Grunwaldzkiej – zaprojektowana na przyjmowanie 2500 m3/d ścieków, wykorzystywana w 39%.

Ścieki oczyszczone na oczyszczalniach w Obornikach Śląskich stanowią szacunkowo 97% ilości ścieków powstających w mieście i 62% ogólnej ilości ścieków powstających w gminie.

Niewielka ilość ścieków bytowo-gospodarczych oczyszczana jest w 27 oczyszczalniach przydomowych. Pozostałe ścieki gromadzone są w osadnikach przydomowych, a następnie bezprawnie odprowadzane do gruntu i wód powierzchniowych, bez wystarczającego oczyszczenia (Raport o stanie środowiska województwa dolnośląskiego w latach 1997-98 – WIOŚ Wrocław 1999) (tabela 5).

Tabela 5. Ważniejsze punkty zrzutu ścieków

| Nr | Miejscowość | Obiekt | Rodzaj ścieków | Ilość m³ * doba | Metody oczyszczania | Kierunek zrzutu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oborniki Śląskie | Oczyszczalnia miejska I | Komun. | 1000 | Mech. – biol. | Rów do Młynówki |
| 2. | Oborniki Śląskie | Oczyszczalnia miejska II | Komun. | 2500 | Mech. – biol. | Rów do Strużni |
| 3. | Wrocław | Komunalna oczyszczalnia „Janówek” | Komun. | 90000 | Mech. – biol. | Odra |
| 4. | Wrocław | Pola Osobowickie MPWiK | Komun. | 90000 | Mech. – biol. | Rowami do Odry |

Zrzut ścieków z ZGK Oborniki Śl. następuje do potoku Strużnia, który wpada do potoku Kręsko prawego dopływu Odry. Ocena jakości wód rzeki Odry i potoku Kręsko w 1999 r. została przedstawiona                         w Raporcie WIOŚ we Wrocławiu (tabela 6).

Tabela 6. Ocena jakości wód rzeki Odry i potoku Kręsko

|  | Substancje organiczne | Tlen rozpuszczony | BZT5 | ChZTMn | ChZTCr | Zasolenie | Przewodność elektryczna | Substancje rozpuszczone | Chlorki | Siarczany | Zawiesina ogólna | Substancje biogenne | Azot amonowy | Azot azotynowy | Azot azotanowy | Azot ogólny | Fosforany | Fosfor ogólny | Fenole lotne | Odczyn | Metale | Wskaźniki fizyko-chemiczne | Wskaźniki hydrobiologiczne | Stan sanitarny | Wskaźniki biologiczne | Ocena ogólna 1998 | Ocena ogólna 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potok Kręsko przy ujściu do Odry | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | II | non | III | II | I | II | - | I | III | non | non | non | non | non | non |
| Odra powyżej ZCh Rokita | II | I | II | I | II | non | non | II | III | I | III | non | II | non | I | II | III | non | III | I | III | non | non | non | non | non | non |

Do Odry i Widawy kierowane są z terenu Wrocławia także ścieki deszczowe. Część kanalizacji Wrocławia jest ogólnospławna, z istnieniem przelewów nadmiarowych, którymi ścieki wydostają się do Odry. Pomiędzy istniejącymi zlewniami kanalizacyjnymi Wrocławia ścieki są przerzucane, a następnie kierowane do oczyszczalni posiadających wolną przepustowość.

### Zanieczyszczenie wód podziemnych

Środowisko wodne omawianego obszaru wymaga szczególnej troski, ponieważ znaczna powierzchnia gruntów  jest łatwo przepuszczalna, a więc stwarza idealne warunki dla migracji zanieczyszczeń. Ponadto brak jest izolacji od powierzchni horyzontów użytkowych w dolinie Odry.

Do głównych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych zalicza się:

- ogniska punktowe i małopowierzchniowe

- składowiska odpadów komunalnych

- komunalne oczyszczalnie ścieków

- fermy hodowlane

- obiekty obrotu produktami naftowymi

- ogniska średnio i wielkopowierzchniowe

- nadmiar nawozów  mineralnych i organicznych oraz chemicznych środków ochrony roślin

- emisje pyłowe i gazowe

- nieskanalizowana osiedlowa i wiejska zabudowa

- ogniska liniowe (pasmowe)

- cieki wodne

- transport drogowy

Głównymi zagrożeniami wód podziemnych na obszarze gminy Oborniki Śl. są zanieczyszczenia związane przede wszystkim z rolnictwem, z siedliskami wiejskimi, nieuregulowaną gospodarką wodno – ściekową, składowaniem odpadów. Klasyfikacja obszaru ze względu na stopień zagrożenia wód podziemnych przedstawia plansza nr 4.

Na terenie gminy w miejscowości Golędzinów funkcjonuje miejsko – gminne składowisko odpadów komunalnych. Zakłada się, że składowisko to zaspokoi potrzeby gminy do 2012 r. Zagrożenie dla wód podziemnych na omawianym obszarze stanowią liczne dzikie wyspypiska, gdyż nie posiadają żadnych zabezpieczeń chroniących wody przed migracją zanieczyszczeń. Ponadto na ich terenie nie prowadzi się kontroli i ewidencji składowanych odpadów.

Zrzuty ścieków, często nielegalne stanowią bezpośrednie zagrożenie dla wód powierzchniowych,                    a pośrednio dla wód podziemnych. Bardzo groźnym elementem gospodarki ściekowej jest budowa nieszczelnych szamb w miejscowościach nieskanalizowanych. Wsie znajdujące się w obrębie gminy Oborniki Śl. nie posiadają urządzeń do odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, dlatego najczęściej ścieki trafiają do suchych ustępów, bezodpływowych osadników lub bezpośrednio do cieków wodnych.

Fermy hodowlane stwarzają niebezpieczeństwo dla środowiska, ze względu na produkcję dużej ilości gnojowicy, która stosowana w sposób niewłaściwy zanieczyszcza wody podziemne 
w obszarach zasilania zbiorników. Ponadto powoduje zmianę i wzrost barwy, mętności, zmianę zapachu, wzrost utlenialności i zawartości związków azotu, a także możliwość skażenia bakteriologicznego.                  Na terenie omawianej gminy znajdują się liczne fermy, głównie w okolicy Pęgowa i Kotowic.

Nadmierne stosowanie nawozów mineralnych i naturalnych, przekraczające bieżące potrzeby roślin 
i pojemność sorpcyjną gleb, łatwo może doprowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych.                 Nawozy stosowane w nieodpowiednim okresie wegetacyjnym upraw lub w nadmiarze są wymywane do wód podziemnych. Wśród nawozów naturalnych stosowanych na badanym terenie dominuje obornik 
i gnojowica, wylewana także w sezonie niewegetacyjnym.

### Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

- Na obszarze gminy brak jest dużych zakładów przemysłowych. Przeważają niewielkie zakłady przemysłowo – usługowe (Pęgów, Golędzinów, Siemianice). Na jakość powietrza atmosferycznego wpływa  przede wszystkim tzw. niska emisja. Większość mieszkańców gminy korzysta z indywidualnych źródeł ciepła, głównie palenisk węglowych, wprowadzających do atmosfery tlenki siarki i azotu, pyły           i gazy. Emisje niskie wydają się stanowić jedno z poważniejszych zagrożeń dla stanu czystości powietrza, przynajmniej w obrębie terenów zabudowanych i okolicach. Ich oddziaływanie jest szczególnie natężone w okresie sezonu grzewczego. Jednak na terenach wiejskich paleniska opalane paliwem stałym są często wykorzystywane całorocznie, zwłaszcza do przyrządzania posiłków i w związku                      z pracami w gospodarstwie. Drobne emisje przemysłowe pyłów i gazów obserwuje się lokalnie                         w   Siemianicach, Obornikach Śląskich, Ciechlowicach (tabela poniżej).

Tabela 7. Ważniejsze źródła emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Oborniki Śląskie).

| Lp. | Miejscowość | Zakład | Emisja w t/rok |  | Urządzenia redukujące zanieczyszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pyły | gazy |  |
| 1. | Siemianice | Haste-International Ltd., Fabryka Mebli | 0,41 | 0,355 | odpylające |
| 2. | Oborniki Śl. | Zakład Wyrobów Cukierniczych "Miś" | 10,354 | 70,9 | odpylające |
| 3. | Oborniki Śl. | Woj. Zesp. Szp.-San. Chorób Płuc, Oddz. V Sanatoryjny, Pulmonologiczny | do 10 |  | brak danych |
| 4. | Oborniki Śl. | Wojew. Zesp. Szp.-San. Chorób Płuc, Oddz.VI San. Pulmonologiczny dla dzieci. Oddz. VII Szp.-San. Kardiol. dla dzieci | do 10 |  | brak danych |
| 5. | Oborniki Śl. | Piekarnia | do 20 |  | brak danych |

- Na stan powietrza atmosferycznego mają wpływ również okoliczne zakłady przemysłowe m.in.: Zakłady Chemiczne „Rokita” z Brzegu Dolnego oraz zakłady z wrocławskiej dzielnicy Fabryczna. Związane jest to głównie z cyrkulacją powietrza i przeważającymi wiatrami zachodnimi.

- Ważnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie gminy jest transport drogowy, zwłaszcza droga krajowa nr 5 przebiegająca po wschodniej stronie gminy, jak również drogi wojewódzkie nr 340, 341 i 342 o znacznym natężeniu ruchu wynoszącym: 2500 poj./dobę dla drogi 340, 1200 poj./dobę dla drogi 341 i 3800 poj./dobę dla drogi 342.

Z braku bezpośrednich pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza na omawianym terenie przedstawiony został poziom zanieczyszczenia dla najbliższej stacji pomiarowej zlokalizowanej                       w Trzebnicy.

Tabela 8. Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń powietrza mierzonych w punkcie pomiarowym w Trzebnicy przy ul. Leśnej w 2001 roku (w g/m³), na podstawie raportu WIOŚ.

|  | Sa | S 98 | S 24-max | Sezon grzewczy | Sezon pozagrzewczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 8 | 15 | 27 | 9 | 7 |
| NOx | 11 | 21 | 24 | 14 | 8 |
| Pył zawieszony reflektometryczny | 13 | 31 | 44 | 17 | 9 |

Sa – średnie stężenie roczne; S98 – wartość 98 percentyla dla średnich stężeń dobowych; S24-max - maksymalne steżenie dobowe; SOx – tlenki siarki; NOx -  tlenki azotu

Stwierdzono, że w okresie grzewczym największy wzrost wykazuje pył zawieszony reflektometryczny. Rośnie również stężenie tlenków azotu w powietrzu, natomiast zawartość tlenków siarki wzrasta tylko nieznacznie. Znacznie wyższe stężenie pyłu w okresie grzewczym jest wynikiem oddziaływania „niskiej” emisji, pochodzącej głównie z nieefektywnych źródeł spalania paliw do celów grzewczych. NO2 z kolei pochodzi ze źródeł komunikacyjnych, a SO2 ze źródeł spalania paliw, co daje obraz słabo rozwiniętego sektora przemysłowego na terenie Obornik Śląskich. Źródłem zanieczyszczenia powietrza są też opady atmosferyczne zawierające substancje chemiczne, wśród których należy wymienić przede wszystkim siarczany, miedź, a w dalszej kolejności azotyny i azotany.

- Na południe od granicy gminy znajduje się główna część pól irygacyjnych oczyszczalni ścieków Osobowice. Są to pola infiltracyjne, cyklicznie zalewane ściekami i osuszane podziemnym drenażem rowów odwadniających. W związku z tym w warunkach pogody bezwietrznej na znacznym obszarze wyraźnie odczuwany jest dochodzący od nich zapach siarkowodoru.

### Zanieczyszczenie gleb

- Najważniejsze potencjalne zagrożenia dla zasobów glebowych gminy stanowi przeznaczanie ziemi pod zabudowę oraz degradacja gleb związana z ich zanieczyszczeniem przez ścieki komunalne i niewłaściwe stosowanie środków chemicznych w rolnictwie.

Bezpośrednim źródłem zanieczyszczeń gleb jest gnojowica wylewana przez rolników na pola i łąki - jest ona bowiem źródłem skażenia bakteriologicznego i biogennego. Szczególnie szkodliwy jest w tym przypadku nadmiar fosforu i azotu; w przypadku azotu chodzi o tworzenie jonu azotynowego, który jest szkodliwy.

Gleby gminy Oborniki Śl. zagrożone są również zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód płynących,             do których wylewane są ścieki bytowe oraz zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, szczególnie z okolic tras o dużym natężeniu ruchu kołowego, dużych parkingów i terenów stacji paliw.

- Zanieczyszczenie gleb metami ciężkimi jest skutkiem przede wszystkim opadu pyłów nadmiernie zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego.

- W związku z zawartością pierwiastków zanieczyszczających gleby (głównie metali ciężkich), wyróżnia się stopnie zanieczyszczenia gleb:

- I – gleby o naturalnie podwyższonej zawartości metali ciężkich – mogą być przeznaczone do pełnego wykorzystania rolniczego z wyłączeniem upraw roślin do produkcji żywności o szczególnie małej zawartości pierwiastków szkodliwych,

- II – gleby słabo zanieczyszczone – dopuszczalna jest uprawa roślin zbożowych, okopowych i pastewnych oraz użytkowanie pastwiskowe, uprawy warzyw wymagają ograniczeń i kontroli ze względu na możliwe zanieczyszczenie metalami ciężkimi,

- III – gleby średnio zanieczyszczone – wszystkie uprawy mogą ulec skażeniu metalami ciężkimi.

- Ta klasyfikacja wprowadzona przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach                 (Kabata-Pendias A. i in., 1995) ma charakter zaleceń, a nie formalnych norm.

W związku z istniejącym rozpoznaniem geochemicznym prowadzonym w dość rzadkiej siatce opróbowania, informacje na temat zanieczyszczenia gleb są znacznie uogólnione.

Zawartość metali ciężkich w glebach gminy nie jest wysoka. W roku 1996 zanotowano następujące stężenia: kadm 0,30 mg/kg, miedź 12,41 mg/kg, nikiel 7,08 mg/kg, ołów 16,98 mg/kg, cynk 42,33 mg/kg.

Udział gleb kwaśnych wynosi na terenie powiatu trzebnickiego 46%, 44% gleb wymaga wapniowania,              a ok. 30% gleb posiada średnią zawartość fosforu, potasu i magnezu.

Średnie roczne powierzchniowe obciążenie gleb ładunkami wniesionymi przez opady atmosferyczne na obszar powiatu trzebnickiego wyniosło w roku 1999 (wg Raportu o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 1999 roku): siarczany 27,00-29,16 (kg SO4/ha); azotyny i azotany 4,36-5,17 (kg N/ha), azot ogólny 17,04-18,48 (kg N/ha), fosfor ogólny 0,509-0,572 (kg P/ha), ołów 0,048-0,055 (kg Pb/ha), miedź 0,047-0,067 (kg Cu/ha), jony wodorowe 0,010-0,014 (H/ha) .

Jednym z czynników degradujących środowisko przyrodnicze, a w szczególności rolniczą przestrzeń produkcyjną jest erozja gleby. Prowadzi ona często do trwałych zmian warunków przyrodniczych (rzeźby terenu, stosunków wodnych, naturalnej roślinności) oraz warunków gospodarczo-organizacyjnych (deformowanie granic pól, rozczłonkowanie gruntów, pogłębienie dróg, niszczenie urządzeń technicznych).

Główną przyczyną erozji gleb jest zniszczenie trwałej szaty roślinnej (lasów, łąk, pastwisk) tworzącej zwartą ochronę powierzchni ziemi. Tak więc problem erozji dotyczy przede wszystkim gleb uprawnych            i gruntów bezglebowych.

Charakter i nasilenie erozji zależy od rzeźby terenu, składu mechanicznego gleby, wielkości i rozkładu opadów atmosferycznych w czasie oraz od sposobu użytkowania terenu. Zależnie od głównego czynnika sprawczego rozróżnia się erozję: wietrzną, wodną, śniegową, uprawową oraz ruchy masowe. Na terenie gminy Oborniki Śląskie naturalną i uprawową erozję należy uznać za średnią, a w rejonie Wzgórz Trzebnickich za wysoką.

Gruntami zdewastowanymi i zdegradowanymi nazywane są grunty, które utraciły całkowicie wartości użytkowe, bądź też których wartość użytkowa zmalała w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych lub wskutek zmian środowiska, działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej.

Tabela 9. Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji (wg Studium uwarunkowań         i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oborniki Śl.)

| Lata | Grunty wymagające rekultywacji [ha] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Zdewastowane | zdegradowane |
| 1996 | 17,54 | 17,54 |  |
| 1994 | 0,7 | 0,7 |  |

### Hałas

Hałasem jest każdy niepożądany, nieprzyjemny, dokuczliwy, a nawet szkodliwy dźwięk, który praktycznie towarzyszy każdej działalności człowieka. Powszechność występowania hałasu powoduje wiele negatywnych skutków, szczególnie dla jakości życia i zdrowia człowieka. Dopuszczalne poziomy hałasu muszą stanowić bezwzględnie przestrzeganą normę w odniesieniu do nowo planowanych terenów, natomiast wartości progowe poziomów hałasu zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia          9 stycznia 2002 roku stanowią kryterium jakie należy stosować w przypadku terenów najbardziej zanieczyszczonych hałasem, wymagających działań naprawczych (WIOŚ, 2001).

Dominującym źródłem hałasu na terenie gminy Oborniki Śląskie jest wzmożony ruch komunikacyjny na drodze krajowej nr 5 i drogach wojewódzkich, jak również biegnącej wzdłuż drogi krajowej linii kolejowej magistralnej dwutorowej, zelektryfikowanej, znaczenia państwowego relacji, Wrocław – Leszno – Poznań. Linia ta została przebudowana do prędkości 140 km/h, przewidywane jest dostosowanie jej do prędkości 160 km/h. Natężenie dobowe wynosi 19 par pociągów pospiesznych w tym 6 par pociągów nie zatrzymujących się na stacji w Obornikach i 3 pary kursujących tylko w okresie letnim oraz  ekspresowych  9 par pociągów.

Obydwa najważniejsze szlaki komunikacyjne w gminie przecinają tereny zabudowane 
w miejscowościach Zajączków, Pęgów, Golędzinów, Ciechołowice, Oborniki Śląskie i Wielka Lipa.

W ostatnim okresie za główne źródło uciążliwości akustycznej dla środowiska zewnętrznego uważa się działalność prowadzoną w obiektach przemysłowych. Raport o stanie środowiska województwa dolnośląskiego w latach 1997-98 (WIOŚ we Wrocławiu 1999) do 10 najbardziej uciążliwych akustycznie skontrolowanych obiektów na trzecim miejscu umieścił Zakład Wyrobów Cukierniczych „Miś”                            w Obornikach Śląskich.

## 3.2. Wstępna prognoza zmian zachodzących w środowisku

Środowisko naturalne narażone jest na ciągłe zmiany w związku z działalnością człowieka. Niekiedy Działalność ta może doprowadzić do nieodwracalnych zmian, dlatego ważne są działania zapobiegające nadmiernej eksploatacji środowiska, mogącej doprowadzić do zachwiania naturalnej równowagi 
i zdolności do regeneracji. Należy skutecznie zapobiegać nadmiernym zanieczyszczeniom i wprowadzać rozwiązania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Takie działania powinny być związane również z procesem planowania przestrzennego. W ostatnich latach stan środowiska naturalnego ulega stopniowej poprawie.

Użytkowanie i zagospodarowanie omawianego terenu związane jest głównie z gospodarką rolną 
i funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowo – usługowej, mieszkaniowo – gospodarczej oraz lokalną eksploatacją surowców. Brak dużych zakładów przemysłowych, które byłyby znaczącymi źródłami zanieczyszczeń środowiska.

Dalszy Rozwój przestrzenny gminy (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śl.) będzie odbywał się w oparciu o cztery podstawowe obszary funkcjonalno – przestrzenne :

- obszar północno - zachodni (obejmujący w przybliżeniu obręby wsi: Bagno, Jary, Morzęcin Mały, Morzęcin Wielki, Osola, Osolin, Rościsławice, Wielka Lipa), o charakterze rekreacyjno – turystycznym, gdzie należy ograniczać eksploatację surowców mineralnych, a wyrobiska i nieużytki rekultywować na cele leśne i zbiorniki wodne, służące rekreacji, a zabudowę mieszkaniowo - usługową kształtować w sposób harmonijny,

- obszar północno - wschodni (obejmujący w przybliżeniu obręby wsi: Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice, Simianice, Wilczyn) o dominującej funkcji rolniczej: należy chronić przed zainwestowaniem kompleksy rolne klas I – III i rozwijać funkcje związane z obsługą rolnictwa,

- obszar południowo - wschodni (obejmujący w przybliżeniu obręby wsi: Golędzinów, Lubnów, Pęgów, Zajączków) przeznaczony dla rozwoju funkcji związanych z działalnością gospodarczą - produkcyjną, składową, usługową (usługi komercyjne) i urządzeń obsługi rolnictwa z dopuszczeniem działalności mogącej pogorszyć stan środowiska,

- obszar nadodrzański (obejmujący w przybliżeniu obręby wsi: Kotowice, Paniowice, Uraz)                             o ograniczonym zainwestowaniu ze względu na zagrożenie powodziowe: - inwestycje należy w miarę możliwości lokalizować poza zasięgiem zalewu powodziowego.

Niekorzystne zmiany, jakie mogą zajść w środowisku, będą związane z dalszą zabudową bez wcześniejszego uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy, gdyż miejscowości znajdujące w jej obrębie nie posiadają urządzeń odprowadzających i unieszkodliwiających ścieki. Użytkowanie bezodpływowych zbiorników, często nieszczelnych, prowadzić będzie do dalszego zanieczyszczania wód gruntowych. Ponadto brak sieci kanalizacyjnej może wpłynąć na pogorszenie stanu sanitarnego  wód powierzchniowych.

W zakresie higieny atmosfery planuje się gazyfikację dalszej części gminy w oparciu o „Koncepcję gazyfikacji gminy”, co może przyczynić się do obniżenia tzw. niskiej emisji, a tym samym do poprawy stanu powietrza atmosferycznego. Planowana we wschodniej części gminy droga ekspresowa S-5           z połączeniem z drogą nr 340 w węźle w rejonie miejscowości Kowale i dwoma miejscami obsługi podróżnych przyczyni się do wzrostu poziomu hałasu i wibracjami, a także stężenia tlenków azotu                      i pyłów.

Ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu oraz bogatą szatę roślinną w północnej części gminy proponuje się utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie”. Przyczyni się to do zwiększenia bioróżnorodności i wzrostu możliwości siedliskowych dla gatunków fauny lub flory, a zatem wpłynie na poprawę funkcjonowania środowiska przyrodniczego.

Niewielkie zmiany w środowisku związane będą z dalszą eksploatacją surowców ilastych ceramiki budowlanej – złoże „Pęgów”. Spowoduje ona dalsze zmiany rzeźby terenu i krajobrazu.                           Obszar perspektywiczny występowania piasków i żwirów położony około 3 km na południowy wschód od Rościsławic znajduje się na terenie wysokopiennego lasu ochronnego, co nie pozwala na uznanie go za prognostyczny.

# 4. Określenie uwarunkowań ekofizjograficznych

Powierzchnia terenu gminy Oborniki Śl. jest zróżnicowana morfologicznie. Część południowa należąca do Pradoliny Wrocławskiej ma charakter płaskiej niziny. Od płaskodennej doliny Odry w kierunku północno-wschodnim powierzchnia terenu łagodnie się wznosi przechodząc stopniowo w pagórkowaty obszar Wzgórz Trzebnickich. Rzeźba Wzgórz Trzebnickich jest silnie zróżnicowana, względne różnice wysokości dochodzą tu do 70 metrów. Najniżej położone rejony gminy Oborniki Śląskie leżą w dolinie Odry na wysokości około 104,0 m n.p.m., najwyżej położone są okolice Wzgórz Trzebnickich na południe od Przecławic, leżące na wysokości około 248,0 m n.p.m.

Omawiany teren ma charakter typowo rolniczy, o dość wysokich walorach przyrodniczych. Znaczną część gmin pokrywają gleby wysokiej klasy bonitacji (kl. I – IV), gleby słabsze występują w formie enklaw. Przy zachodniej granicy gminy znajduje się rezerwat przyrody „Jodłowice”, a w północnej części na terenie Wzgórz Trzebnickich znajduje się projektowany obszar chronionego krajobrazu „Wzgórz Trzebnickich”.  W związku występowaniem terenów cennych przyrodniczo na obszarze gminy w/w tereny powinny zostać wyłączone spod planowanej zabudowy. Obszary i obiekty objęte ochroną lub postulowane do ochrony zostały opisane w rozdziale 2.3.

Warunki fizjograficzne na omawianym terenie są zróżnicowane. Omawiany obszar można podzielić na następujące strefy (plansza nr 8):

- strefa dolinek – rozwijają się głównie na obszarach piaszczysto – żwirowych oraz na osadach morenowych, dolinki o różnych kształtach (nieckowatych) wypełnione są najczęściej przez osady deluwialne. Strefy dolinek przecinają głównie strefy krajobrazowe, związane są z przebiegiem sieci rzecznej i występowaniem podmokłości;

- strefa doliny Odry I  – związana jest z występowaniem namułów piaszczystych i mułków piaszczystych tarasów zalewowych rzeki Odry w ogólności. Obszar strefy objęty jest w całości strefą zalewów powodziowych. Charakteryzuje się niską odpornością głównego poziomu wód gruntowych na zanieczyszczenia. Jest to miejsce występowania ekosystemów związanych ze starorzeczami;

- strefa doliny Odry II  – związana jest z występowaniem piasków i żwirów tarasów nadzalewowych oraz płytkim występowaniem wód gruntowych i licznych cieków. Obszar jest płaski o wyraźnym nachyleniu w kierunku osi doliny Odry;

- strefa wysoczyznowa – w przewadze jest płaska, związana z występowaniem na powierzchni starszych utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych (iły, mułki ilaste, żwiry, piaski i gliny kaolinowe). Strefa ta charakteryzuje się korzystnymi warunkami dla budownictwa;

- strefa równin – związana jest z występowaniem piasków i żwirów akumulacji lodowcowej. Porozcinana jest licznymi dolinkami, a miejscami  występują pagórki utworów wytopiskowych kemów). Strefa ta zajmuje przede wszystkim tereny leśne;

- strefa wzgórz i pagórków morenowych – związana jest z osiową strefą Wzgórz Trzebnickich (morena czołowa) o zróżnicowanej rzeźbie terenu i występowaniem na powierzchni glin zwałowych, piasków, żwirów, mułków i iłów.  Na terenie strefy zalegają gleby chronione (wschodnia część lessów). Ponadto jest to obszar występowania procesów geodynamicznych i zaburzeń glacitektonicznych, często o spadkach terenu powyżej 12.

Najlepsze warunki gruntowo – wodne i budowlane związane są z terenami wysoczyzn plejstoceńskich. Związane jest to z odpowiednią nośnością gruntów oraz głębokim występowaniem wód gruntowych. Niekorzystne głównie złe warunki gruntowo-wodne występują szczególnie w dolinie Odry, ze względu na płytkie występowanie  wód gruntowych i słabą nośność zalegających tam gruntów. Ponadto ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne – zwiększoną wilgotność i zastoiska zimnego powietrza – warunki fizjograficzne należy uznać za niezbyt korzystne.

Warunki fizjograficzne i konieczność ochrony środowiska stwarzają znaczne ograniczenia dla zainwestowania na omawianym terenie.

Na obszarze gminy Oborniki Śląskie znajduje się 5 udokumentowanych i zarejestrowanych złóż surowców mineralnych. Dwa z nich to złoża iłów znajdujące zastosowanie w przemyśle ceramiki budowlanej „Pęgów" i „Pęgów II", pozostałe to złoża kruszyw naturalnych: „Golędzinów”, „Zajączków”             i „Zajączków-Staw”. Eksploatowane jest obecnie jedynie złoże „Pęgów".  W związku z tym zgodnie               z art. 41 Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r., obszar występowania udokumentowanych i zarejestrowanych złóż surowców mineralnych podlega ochronie.

## 4.1 Tereny o funkcjach przyrodniczych

Do terenów, które z uwagi na charakter zasobów przyrodniczych powinny być zachowane dla prawidłowego funkcjonowania środowiska należą:

  - cieki wodne stanowiące ciągi ekologiczne ,

  - ciągi obudowy biologicznej wzdłuż cieków wodnych,

  - kompleksy leśne i zadrzewienia,

  - ekosystemy łąkowe o znaczeniu ekologicznym,

  - tereny zieleni parkowej i cmentarnej,

  - inne tereny zieleni zorganizowanej,

  - zieleń towarzysząca innym funkcjom.

Znaczna część terenów gminy Oborniki Śl. pełni funkcje przyrodnicze. W planowaniu przestrzennym należy uwzględnić te funkcje i wyłączyć obszary przyrodnicze z innego zagospodarowania. Wszystkie obszary i obiekty wymienione w rozdziale 2.3  wymagają ochrony.

Część terenów gminy należy do krajowej sieci ECONET – obszary węzłowe znaczeniu międzynarodowym – Obszar Doliny Środkowej Odry, a także należy do systemu CORINE – fragment rezerwatu przyrody „Jodłowice”.

## 4.2 Przydatność terenów dla zabudowy

Ogólną ocenę przydatności terenów dla zagospodarowania przestrzennego i różnych form użytkowania można przedstawić w formie tabeli.

- Tabela 10. Ocena przydatności terenów dla różnych rodzajów użytkowania.

| Elementy środowiska | Ocena przydatności środowiska |
| --- | --- |
| Doliny cieków wodnych | Zakaz wykonywania prac ziemnych naruszających stosunki wodne, należy ograniczyć zastosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin na gruntach rolnych. Są to tereny przydatne dla lokalizacji terenów zieleni, tereny niekorzystne lub mało przydatne dla zabudowy. |
| Obszary den dolinnych | Tereny narażone na występowanie mgieł i zastoisk chłodnego powietrza, o podwyższonej wilgotności powietrza, tereny płytkiego występowania wód gruntowych i zalewów powodziowych. Są to tereny niekorzystne dla lokalizacji zabudowy. |
| Kulminacje terenu | Nie należy wykonywać prac ziemnych naruszających stosunki wodne. Występują tu ograniczenia w stosowaniu nawozów mineralnych i magazynowaniu substancji chemicznych. Tereny takie są przydatne dla funkcji leśnej, terenów zieleni i użytków rolnych, ale mało przydatne dla zabudowy. |
| Stoki o spadkach powyżej 15% | Tereny nieprzydatne dla zabudowy, ale predestynowane do zalesienia. |
| Stoki o spadkach w przedziale 10 -15 % | Tereny mało przydatne dla zabudowy, ale przydatne dla funkcji rolnej, rekreacyjnej i sportowej. |
| Stoki o spadkach w przedziale 5-10% | Tereny przydatne dla zabudowy ze względu na dobre warunki gruntowo-wodne i klimatyczne. |
| Tereny płaskie o spadkach do 5% | Tereny o przeciętnych warunkach solarnych, przydatne dla zabudowy. |
| Tereny o ekspozycji południowej, południowo – zachodniej, południowo –wschodniej i zachodniej | Tereny dobrze nasłonecznione, o małej częstotliwości występowania mgieł oraz nie narażone na występowanie zastoisk zimnego powietrza. Tereny przydatne dla zabudowy mieszkaniowej. |

| Elementy środowiska | Ocena przydatności środowiska |
| --- | --- |
| Tereny o ekspozycji północnej, północno – zachodniej, północno – wschodniej i wschodniej | Są to tereny o mało korzystnych warunkach solarnych, zwłaszcza w okresie zimowym przy niskim położeniu słońca, o niższych temperaturach maksymalnych podczas dni pogodnych i wyższej wilgotności powietrza, obszary leśne słabo nasłonecznione na poziomie koron drzew, o przedłużonym zaleganiu pokrywy śnieżnej. Tereny te są przydatne dla funkcji przemysłowej, usługowej, rolniczej. Nie przydatne natomiast dla zabudowy mieszkaniowej. |
| Kompleksy gleb szczególnie chronionych klasy I – III | Są to gleby wysokich klas bonitacyjnych. Przeważają kompleksy rolnicze: pszenny dobry i pszenny wadliwy, dogodne do uprawy prawie wszystkich ziemiopłodów. Tereny te są szczególnie przydatne dla rolnictwa. |
| Kompleksy gleb chronionych klasy Iva i Ivb | Są to gleby wysokich klas bonitacyjnych. Tereny ich występowania są przydatne dla rolnictwa. |
| Kompleksy gleb klasy V i VI | Są to gleby niskich klas bonitacyjnych. Tereny ich występowania są mało przydatne dla rolnictwa, ale nadające się pod zalesienia. |
| Tereny zainwestowane | Obszary korzystne dla zabudowy, z wyłączeniem terenów narażonych na zalewy powodziowe i o płytkim występowaniu wód podziemnych. |

Waloryzację terenów pod względem przydatności do zabudowy prowadzono jedynie dla terenów, na których nowa zabudowa jest możliwa i prawdopodobna. Waloryzacja ta nie obejmuje terenów chronionych, lasów, terenów rolnych o glebach wysokiej klasy itp.

Obszary o korzystnych dla zabudowy warunkach geologicznych to tereny, na których występują grunty spoiste w stanie od zwartego do twardoplastycznego oraz grunty sypkie średniozagęszczone 
i zagęszczone, gdzie pierwsze zwierciadło wód podziemnych występuje na głębokości poniżej 2 m pod powierzchnią terenu.

Niekorzystne warunki budowlane są związane z występowaniem gruntów sypkich, słabonośnych oraz 
o zwierciadle wód gruntowych występującym na głębokości mniejszej niż 2 m, a także tereny zalewane lub podmokłe. Obszary o wodach gruntowych występujących płycej niż 2 metry należy uznać za tereny, na których występują utrudnienia w realizacji zabudowy, szczególnie obiektów podpiwniczonych lub budynków o większych gabarytach.

Tereny dolin cieków wodnych są rejonami o niekorzystnych warunkach podłoża budowlanego ze względu na płytkie występowanie wód gruntowych oraz słabonośnych gruntów holoceńskiej akumulacji rzecznej 
i niezagęszczonych piasków i żwirów, plastycznych glin, namułów i torfów. Niekorzystnym czynnikiem ograniczającym możliwość lokowania zabudowy w tych rejonach jest również zagrożenie występowaniem podtopień przez wezbrane wody.

## 4.3. Ograniczenia zagospodarowania

W przeznaczeniu określonych terenów do pełnienia konkretnych funkcji należy uwzględnić ograniczenia jakie wynikają z prawnej ochrony, środowiska, zasobów przyrody i warunków życia ludzi.

Należy zapewnić przewidywaną prawem ochronę wszystkim elementów środowiska i obiektów opisanych w rozdziale 2.3.

Istnienie na omawianym terenie infrastruktury technicznej stwarza dodatkowe ograniczenia. Wymagają one zapewnienia dodatkowych stref ochronnych oraz obszarów ograniczonego użytkowania. Ograniczenia te związane są przede wszystkim ze:

- strefami ochrony ujęć wody,

- terenami eksploatacji górniczej,

- uciążliwością akustyczną dróg,

- zagrożeniem występowania oddziaływań pola elektromagnetycznego,

- strefami ochrony gazociągów wysokiego ciśnienia,

- strefami ochrony sanitarnej od cmentarzy.

### Strefy ujęć wody

Wokół istniejących ujęć wody zaopatrujących lokalne wodociągi ustanowiono strefy ochrony bezpośredniej zamykającej się w granicach ogrodzeń. Zasięgi stref ochrony pośredniej obejmują obszar zasilania ujęć wody w okolicach Obornik Śląskich, Lubniowa i Wilczyna.

Na terenie zewnętrznej strefy ochrony pośredniej ujęcia zabrania się:

• przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,

• wydobywania kopalin,

• lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt,

• lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu,

• lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych.

### Strefa ochrony pośredniej powinna być obszarem wyłączonym z zagospodarowania.

### Tereny eksploatacji górniczej

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r., dla każdej kopaliny wyznacza się obszar górniczy. Jest to przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją. Podstawą wyznaczenia obszaru górniczego jest dokumentacja geologiczna i projekt zagospodarowania złoża. Teren górniczy jest to przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Na terenie gminy występuje                                 5 udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Dwa z nich to złoża iłów „Pęgów" i „Pęgów II", pozostałe to złoża kruszyw naturalnych: „Golędzinów”, „Zajączków” i „Zajączków – Staw”. Eksploatowane jest obecnie jedynie złoże „Pęgów".

Dla terenu górniczego, zgodnie z art. 53 ust. 1 prawa górniczego, sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Plan ten winien zapewniać integrację wszelkich działań w celu:

- wykonania uprawnień określonych w koncesji,

- zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,

- ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.

Na podstawie warunków określonych w koncesji, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu zagospodarowania, złoża przedsiębiorca sporządza plan ruchu dla każdego zakładu górniczego. Plan ruchu zakładu górniczego określa szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne 
w celu zapewnienia m.in.:

- bezpieczeństwa powszechnego,

- prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem,

- ochrony środowiska wraz z obiektami budowlanymi,

- zapobiegania szkodom i ich naprawiania.

### Tereny położone w strefie uciążliwości akustycznej od dróg

- Tereny zagrożone hałasem występują wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Są nimi zwłaszcza droga krajowa nr 5 przebiegająca po wschodniej stronie gminy, jak również drogi wojewódzkie nr 340, 341 i 342 o znacznym natężeniu ruchu.

Ograniczenia w zainwestowaniu na terenach o przekroczonych standardach akustycznych polegają na zakazie lokalizacji obiektów mieszkalnych lub innych wymagających ochrony przed hałasem,                        jeśli wcześniej nie zostaną podjęte środki ograniczające emisję fal dźwiękowych do środowiska.

Poprawa warunków akustycznych może być osiągnięta poprzez:

  - ograniczenie tonażu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez tereny zabudowane,

  - zainstalowanie ekranów akustycznych przy budynkach położonych najbliżej krawędzi jezdni lub zastosowanie pasów zieleni izolacyjnej tam gdzie jest to możliwe.

Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych na terenach sąsiadujących z wymienionymi drogami należy uwzględnić strefy ograniczonego użytkowania terenu tj.:

- strefę wyłączoną z wszelkiej działalności budowlanej, wyznaczoną położeniem linii zabudowy – określoną przepisami ustawy drogach publicznych – (Dz.U. Nr 14 z 1986 r.),

- strefę uciążliwości dróg dotyczącą obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

- strefę uciążliwości drogi wyznaczoną położeniem linii uciążliwości drogi

Orientacyjne odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni negatywnego oddziaływania związanego 
z ruchem drogowym, które należy uwzględnić w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, podane są w wytycznych projektowania dróg (załączniki do zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 31 marca 1995 r.) – wynoszą one w zależności od średniodobowego ruchu od 50 do 200 m od krawędzi jezdni.

### Tereny położone w strefie uciążliwości od linii i urządzeń elektroenergetycznych - zagrożone polami elektromagnetycznymi

Na terenie gminy polami elektromagnetycznymi zagrożone są obszary położone w strefie oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną odbywa się              z Głównego Punktu Zasilania 110/20 kV. Zasilanie odbywa się przez linie napowietrzne wysokiego napięcia: Żmigórd – linią S – 135 oraz Psikurowice – linią S – 127.

Ponadto przez południowy obszar gminy przebiegają linie wysokiego napięcia: linia 400 kV relacji Mikułów – Pasikurowice oraz linie 110 kV relacji: Wołów – Pasikurowice (S – 130), Brzeg Dolny – Pasikurowice (S – 131) i Brzeg Dolny – Wrocław (S – 146).

Sposoby zagospodarowania terenów przyległych do urządzeń elektroenergetycznych ustala: rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska. Określa ono m.in. warunki przebywania ludzi                  w strefach ochronnych l stopnia

Dla linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia wskazane jest ustanowienie obszarów ograniczonego użytkowania. Wynoszą one dla linii 400 kV - o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obu kierunkach), dla linii 220 kV - 32 m (po 16 m), dla linii 110 kV - 29 (po 14,5 m). Na tym obszarze zabrania się: lokalizowania budynków mieszkalnych, budynków wymagających szczególnej ochrony przed działaniem pól elektrycznych, a zwłaszcza szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli itp., dopuszcza się natomiast okresowe przebywanie ludzi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, turystycznej, rekreacyjnej itp.

### Tereny położone w strefie ochronnej od gazociągu wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjno-pomiarowej - zagrożone ryzykiem awarii

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 139, poz. 686) podaje odległości podstawowe gazociągów od obiektów terenowych, które mogą być zmniejszone do 25% przy zastosowaniu na gazociągu rury ochronnej. W obrębie tych stref nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować czynności mających negatywny wpływ na trwałość 
i prawidłową eksploatację gazociągu.

Zaopatrzenie mieszkańców gminy Oborniki Śl. w gaz ziemny wysokometanowy (GZ – 50) odbywa się               z gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 100 relacji: Godzięcin – Oborniki Śl., będącego odgałęzieniem gazociągu w/c Dn 250 Załęcze – Wrocław.

### Strefy ochrony sanitarnej od cmentarzy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. (Dz. U. Nr 52, póz. 315)        w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, podaje minimalne odległości terenów od granicy cmentarzy:

• 50 m od zabudowań mieszkalnych, jeśli posiadają one sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do niej podłączone (mapa uwarunkowań ekofizjograficznych),

• 150 m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, studzien, źródeł i strumieni, z których czerpana jest woda do picia dla potrzeb gospodarczych,

• 500 m od ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych będących źródłem zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia.

Cmentarze na terenie gminy Oborniki Śl. znajdują się w Obornikach Śl., Urazie, Pęgowie, Bagnie, Wielkiej Lipie, Rościsławicach, Kuraszkowie, Lubniowie, Golędzinowie i Zajączkowie.

### Tereny narażone na niebezpieczeństwo  powodzi

## Zgodnie z ustawą Prawo wodne, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi obejmują:

- obszary bezpośrednio zagrożone powodzią,

- obszary potencjalnego zagrożenia powodzią, obejmujące tereny narażone na zlanie w przypadku: przelania się  wód przez koronę wału, zniszczenia lub uszkodzenia wałów powodziowych oraz zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących.

Na terenie gminy na niebezpieczeństwo powodzi narażona jest południowa i południowo – zachodnia część gminy leżąca w dolinach Odry i Widawy.

Powódź w roku 1997 objęła miejscowości: Paniowice, Kotowice oraz Uraz wraz z przysiółkami Raków               i Niziny. Na dzień dzisiejszy system zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy należy uznać za niewystarczający, dlatego na terenach zalewowych należałoby wprowadzić strefy ograniczonego zagospodarowania.

# Załączniki:

Załącznik 1. Wykaz obiektów i zabytków architektury znajdujących się w spisie konserwatorskim

| - Lp. | - Nazwa obiektu |  | - Adres (nr, ul.) | - Datowanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - BAGNO |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Zespół kościelny |  | - 31 | - 1897 - 1906 |  |
| - 2. | - Zespół mieszkalno-gospodarczy |  | - 3 | - Pocz. XX w |  |
| - 3. | - Stodoła |  | - 5a | - ok. 1905 - 1910 |  |
| - 4. | - Dom mieszkalny |  | - 5b | - Pocz. XX w |  |
| - 5. | - Dom mieszkalny |  | - 7 | - ok. 1920 |  |
| - 6. | - Dom mieszkalno-gospodarczy |  | - 9 | - ok. 1920 |  |
| - 7. | - Budynek gospodarczy |  | - 11 | - Pocz. XX w |  |
| - 8. | - Zespół mieszkalno gospodarczy |  | - 12 | - 1862 - 1925 |  |
| - 9. | - Dom mieszkalny |  | - 13 | - k. XIX w |  |
| - 10. | - Dom mieszkalny |  | - 14 | - ok. 1920 |  |
| - 11. | - Stodoła |  | - 15 | - ok. 1915 |  |
| - 12. | - Dom mieszkalny |  | - 17 | - ok. 1910 |  |
| - 13. | - Zespół mieszkalno - gospodarczy |  | - 18 | - ok.1910 |  |
| - 14. | - Budynek gospodarczy |  | - 19 | - ok. 1920 |  |
| - 15. | - Zespół mieszkalno - gospodarczy |  | - 19 | - ok.1920 |  |
| - 16. | - Zespół mieszkalno - gospodarczy |  | - 20 | - k. XIX w |  |
| - 17. | - Zespół mieszkalno - gospodarczy |  | - 21 | - k. XIX w |  |
| - 18. | - Dom mieszkalny |  | - 28 | - ok. 1920 |  |
| - 19. | - Dom mieszkalny |  | - 30 | - ok. 1930 |  |
| - 20. | - Dom mieszkalny |  | - 33 | - XIX, XX w |  |
| - 21. | - Dom mieszkalny |  | - 35 | - ok. 1870 |  |
| - 22. | - Dom mieszkalny |  | - 37 | - ok. 1910 |  |
| - 23. | - Zespół mieszkalno - gospodarczy |  | - 38 | - ok. 1880 |  |
| - 24. | - Dom mieszkalny |  | - 39 | - ok.1910 |  |
| - 25. | - Dom mieszkalny |  | - 41 | - ok. 1890 |  |
| - 26. | - Dom mieszkalny |  | - 42-I | - XIX/XX |  |
| - 27. | - Dom mieszkalny |  | - 42-II | - ok. 1870 |  |
| - 28. | - Dom mieszkalny |  | - 43 | - XIX/XX |  |
| - 29. | - Dom mieszkalny |  | - 48 | - ok. 1910 |  |
| - 30. | - Dom mieszkalny |  | - 49 | - ok. 1910 |  |
| - 31. | - Dom mieszkalny |  | - 51 | - k. XIX w |  |
| - 32. | - Dom mieszkalny |  | - 53 | - ok. 1910 |  |
| - 33. | - Dom mieszkalny |  | - 60 | - ok. 1910 -20 |  |
| - 34. | - Dom mieszkalno-gospodarczy |  | - 87 | - ok. 1905-15, ok. 1880 |  |
| - BORKOWICE |  |  |  |  |  |
| - 35. | - Pałac – ob. Dom mieszkalny |  |  |  | - 2 poł. XIX w. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Lp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nazwa obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Adres (nr, ul.) |  |  |  |  |  |  | - Datowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - GOLĘDZINÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 36. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Pałac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nr 19, Zakł. Roln. Pęgów - PGR Osobowice |  |  |  |  |  |  | - Poł. XIX, pocz. XX w. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - KOTOWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 37. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny (ob. Szkoła) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 38. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ok. 1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 39. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ok. 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ok.1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 41. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ok. 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 42. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 43. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 44. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ok. 1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 45. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 46. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1915 -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 47. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - k. XIX w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 48. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - KOWALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 49. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Pałac zarządcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - XIX, XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 50. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Oficyna mieszkalno – gospodarcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Poł.XIX,XX, l.90 - XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 51. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Oficyna mieszkalno – gospodarcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1870r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 52. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Obora I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 53. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Obora II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1890r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 54. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Bud. Gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - l-90 XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 55. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 56. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Waga – ob.Ochot. Straż Pożarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - l. 90 XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 57. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1900, l.20 –XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 58. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - KURASZKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 59. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Kaplica cmentarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Poł. XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Pałac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 61. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 62. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 63. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7 |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 64. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11 |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - LUBNIÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 65. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Mur wokół kościoła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - XIX, XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 66. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół pałacowy: - Pałac - ob. Szkoła podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - pocz. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespól dwu obór |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Stodoła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Spichlerz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 67. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom ludowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 24 |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 68. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  | - 2 poł. XIX w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno – gospodarczy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 70. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno – gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8 |  |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Lp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nazwa obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Adres (nr, ul.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Datowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 71. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno – gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 |  |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 72. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 73. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - d.młyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11 |  |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 74. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 20 |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 75. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 21 |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 76. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 24 |  |  |  |  |  |  | - k. XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 77. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 26 |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 78. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 29 |  |  |  |  |  |  | - k. XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 79. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 37 |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 80. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 44 |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 81. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 45 |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 82. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 53 |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 83. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 54 |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 84. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 56 |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1900 –10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 63 |  |  |  |  |  |  | - Pocz. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 86. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 68 |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 87. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 70 |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 88. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 73 |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 89. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalno – gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 74 |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 90. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 82 |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 91. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno – gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 83 |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1900-1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 92. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 84 |  |  |  |  |  |  | - k. XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 93. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno – gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 85 |  |  |  |  |  |  | - k. XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 94. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 86 |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 95. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 88 |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - MORZĘCIN MAŁY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 96. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół dworski |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - MORZĘCIN WIELKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 97. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Kuźnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - k. domu nr 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - k. XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 98. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - dom mieszkalny – ob. świetlica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ob. 1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 99. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 100. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 102. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - k. XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 103. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dat. 1913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 104. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 105. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - k. XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 106. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 107. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - OSOLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 108. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Osola nr 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ok. 1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 109. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno-gospodarczy - Dom mieszkalny + stodoła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 110. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno-gospodarczy - Dom mieszkalny + obora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1910 - Ok. 1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 111. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 112. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok.1925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 113. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 114. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok.1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 115. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1900-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 116. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalno - gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Lp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nazwa obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Adres (nr, ul.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Datowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 117. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 118. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno – gospodarczy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 119. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 120. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - stodoła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - k. XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 121. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Stodółka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 122. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 123. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 124. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - k. XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 125. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno – gospodarczy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 126. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 127. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - obora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 128. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - stodoła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 129. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny z młynem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 130. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno - gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 131. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - dom mieszkalno – gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 132. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - stodoła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok.1925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 133. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny ze stodołą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Obok 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - PĘGÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 134. |  |  |  |  |  |  |  | - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1913 – 1914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 135. |  |  |  |  |  |  |  | - Budynek dworca PKP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 136. |  |  |  |  |  |  |  | - Willa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dworcowa 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 137. |  |  |  |  |  |  |  | - Willa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dworcowa 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 138. |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dworcowa 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 139. |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno - gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dworcowa 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 140. |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dworcowa 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 141. |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dworcowa 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 142. |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Główna 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 143. |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Główna 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 144. |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Główna 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 145. |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno - gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Główna 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 146. |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Główna 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 147. |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Główna 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 148. |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Główna 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 149. |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Leśna 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 150. |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Łąkowa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok.. 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 151. |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Łąkowa 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 152. |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Wesoła 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 153. |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Wesoła 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - k. XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - PIEKARY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 154. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Stacja transformatorowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 155. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno - gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 156. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  | - k. XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 157. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 158. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Zespół mieszkalno-gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 17 |  |  |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - budynek gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - stodoła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - p. XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - obora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Lp. |  |  |  | - Nazwa obiektu |  |  |  |  | - Adres (nr, ul.) |  |  |  |  |  |  | - Datowanie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PRZECŁAWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 159. |  |  | - Zespół zabudowań folwarku: |  |  |  | - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - - spichlerz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1870 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - -owczarnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1880 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - - obora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0k. 1880 |  |  |  |  |  |
| - 160. |  |  | - Stacja transformatorowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ok. 1910 – 20 |  |  |  |  |  |
| - 161. |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |  |  |  |  |
| - 162. |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 163. |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 164. |  |  | - Zespół mieszkalno - gospodarczych |  |  |  | - 13 |  |  |  |  |  | - Ok. 1890 |  |  |  |  |  |
| - 165. |  |  | - Dom mieszkalny |  |  |  | - 18 |  |  |  |  |  | - Ok. 1880 |  |  |  |  |  |
| - ROŚCISŁAWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. |  |  | Brama kościelna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XIX |  |  |  |
| 167. |  |  | Zespół pałacowy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XVIII/XIX/ ok.1 ćw.XIX |  |  |  |
|  |  |  | - pałac – ob. Mieszkania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | p. XX |  |  |  |
|  |  |  | - stodoła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | p. XX |  |  |  |
|  |  |  | - bud. Gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | p. XX |  |  |  |
| 168. |  |  | Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  | Wołowska 41 |  |  |  |  |  | p. XX |  |  |  |
| 169. |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Leśna 1 |  |  |  |  |  | Ok. 1910-15 |  |  |  |
| 170. |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Wołowska 1 |  |  |  |  |  | Ok. 1920 |  |  |  |
| 171. |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Wołowska 36 |  |  |  |  |  | Ok. 1925 |  |  |  |
| 172. |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Wołowska 37 |  |  |  |  |  | 1909 |  |  |  |
| 173. |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Wołowska 46 |  |  |  |  |  | Ok. 1910 |  |  |  |
| 174. |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Wołowska 48 |  |  |  |  |  | Ok. 1870 |  |  |  |
| 175. |  |  | Zespół mieszkalno – gospodarczy |  |  |  |  |  | Wołowska 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. |  |  | - dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k. XIX, ok. 1930 |  |  |  |
| 177. |  |  | - stodoła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L 90 XIX, ok. 1920 |  |  |  |
| 178. |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Wołowska 97 |  |  |  |  |  | XIX/XX |  |  |  |
| - 179. |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Żmigrodzka |  |  |  |  |  | p. XX |  |  |  |
| SIEMIANICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 180. | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 b |  |  |  |  |  | - XIX/XX w. |  |  |
| - 181. | - Dom mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  | - 33a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - URAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 182. |  |  |  |  | - Poczta |  |  |  |  |  | - pl. Wolności 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 183. |  |  |  |  | - Szkoła podstawowa |  |  |  |  |  | - pl. Wolności 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 184. |  |  |  |  | - Plebania rzymsko – katolicka |  |  |  |  |  | - pl. Wolności 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 185. |  |  |  |  | - Domy mieszkalne |  |  |  |  |  | - ul. Brzeska nr: 3, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26 |  |  |  |  |  | - Ok. p. XIX, p. XX |  |
| - 186. |  |  |  |  | - Domy mieszkalne |  |  |  |  |  | - ul. Lipowa nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |
| - 187. |  |  |  |  | - Domy mieszkalne |  |  |  |  |  | - ul. 1 Maja nr: 1 ,2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20 |  |  |  |  |  | - 2 poł. XIX/ XX |  |
| - 189. |  |  |  |  | - Zespoły mieszkalno – gospodarcze (dom mieszk. + bud. gospodarczy) |  |  |  |  |  | - ul. 1 Maja nr: 3a, 14a |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |
| - 190. |  |  |  |  | - Domy mieszkalne |  |  |  |  |  | - ul. 3 Maja nr: 1, 2, 4, 5, 6, |  |  |  |  |  |  |  |
| - 191. |  |  |  |  | - Domy mieszkalne |  |  |  |  |  | - ul. Młyńska nr: 8, 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lp. |  |  | - Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | - Adres (nr, ul.) |  |  |  |  | - Datowanie |  |  |  |  |
| - 192. |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno – gospodarczy (dom mieszkalny + stodoła) |  |  |  |  |  | - ul. Młyńska 4a |  |  |  |  |  |  |  |
| - 193. |  |  |  |  | - Domy mieszkalne |  |  |  |  |  | - ul. Ogrodowa nr: 1, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  | - Ok. 1910 -20 |  |
| - 194. |  |  |  |  | - Zespoły mieszkalno – gospodarcze (dom mieszk. + bud. gospodarczy) |  |  |  |  |  | - ul. Rybna nr: 1, 5, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 195. |  |  |  |  | - Domy mieszkalne |  |  |  |  |  | - ul. Rybna nr: 7-8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 196. |  |  |  |  | - Domy mieszkalne |  |  |  |  |  | - ul. Thälmanna nr: 1, 2, 3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 197. |  |  |  |  | - Domy mieszkalne |  |  |  |  |  | - ul. Timoszenki nr: 3, 6, 7, 8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 198. |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno – gospodarcze (d. mieszk. + bud. gosp. + stodoła) |  |  |  |  |  | - ul. Timoszenki nr 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 199. |  |  |  |  | - Domy mieszkalne |  |  |  |  |  | - ul. Wolności nr: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |
| - 200. |  |  |  |  | - Domy mieszkalne |  |  |  |  |  | - ul. Wołowska nr: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15, 16, 18, 19, 20-21, 22, 24, 27b, 30, 31, 33 + stacja trafo, 34 |  |  |  |  |  | - XIX/XX |  |
| - 201. |  |  |  |  | - Zespół mieszkalno – gospodarczy (dom mieszk. + bud. gospodarczy) |  |  |  |  |  | - ul. Wolności nr 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 202. |  |  |  |  | - Domy mieszkalne |  |  |  |  |  | - ul. Wrocławska nr: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,9, 10, 18/19, 20, 21/22, 23, 24/25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35 |  |  |  |  |  | - 2 poł. XIX/XX |  |
| - 203. |  |  |  |  | - Zespoły mieszkalno – gospodarcze (dom mieszk. + bud. gospodarczy) |  |  |  |  |  | - ul. Wrocławska nr: 16, 36 - dawna gospoda |  |  |  |  |  |  |  |
| - WIELKA LIPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204. |  |  |  |  |  | Kościół fil. MB Częstochowskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ćw. XIX |
| 205. |  |  |  |  |  | Zespół pałacowy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - oficyna pałacowa |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  | Ok. 1899, k,XIX, p. XX |
|  |  |  |  |  |  | - oficyna pałacowa |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | Ok. 1870, k. XIX |
|  |  |  |  |  |  | - stajnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l.90 XIX |
|  |  |  |  |  |  | - magazyn pasz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ok. 1920, p. XX |
|  |  |  |  |  |  | - magazyn zbożowy I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l.90 XIX, p.XX |
|  |  |  |  |  |  | - magazyn zbożowy II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l.90 XIX |
| 206. |  |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | l. 90 XIX, ok. 1920 |
| 207. |  |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | p. XX |
| 208. |  |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | p. XX, XIX/XX |
| 209. |  |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 1914 |
| 210. |  |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | k. XIX |
| 211. |  |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | p. .XX |
| 212. |  |  |  |  |  | Stodoła |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | p. XX |
| 213. |  |  |  |  |  | Stodoła |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | k. XIX |
| 214. |  |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | p. XX |
| 215. |  |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  | l.90 XIX, ok. 1930 |
| 216. |  |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | p. XX |
| 217. |  |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | p.XX |
| 218. |  |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  | p. XX |
| - Lp. |  |  | - Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | - Adres (nr, ul.) |  |  |  |  | - Datowanie |  |  |  |  |
| 219. |  |  |  |  |  | Zespół mieszkalno - gospodarczy |  |  |  |  |  | vis a vis 47 |  |  |  |  |  | k. XIX |
| 220. |  |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | p. XX |
| WILCZYN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. |  |  |  |  | Zespół cmentarza: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - kaplica cmentarna |  |  |  |  |  | Obornicka |  |  |  |  |  | Ok. 1890 |  |
|  |  |  |  |  | - mur cmentarza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ok. 1866 |  |
| 222. |  |  |  |  | Oficyna dworska |  |  |  |  |  | Parkowa 28 |  |  |  |  |  | 1 ćw. XIX |  |
| 223. |  |  |  |  | Zespół folwarczny: |  |  |  |  |  | Obornicka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - brama z murem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | p. XX |  |
|  |  |  |  |  | - stajnia i obora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l. 80 XIX, p. XX |  |
|  |  |  |  |  | - obora I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k. XIX |  |
|  |  |  |  |  | - obora II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k. XIX |  |
|  |  |  |  |  | - stodoła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k. XIX |  |
| 224. |  |  |  |  | Zespół gorzelni: |  |  |  |  |  | Obornicka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - gorzelnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | p. XX, ok. 1880 |  |
|  |  |  |  |  | - garaże przy gorzelni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ok. 1920 |  |
|  |  |  |  |  | - bud. Pomocniczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ok. 1920 |  |
| 225. |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Krótka 4 |  |  |  |  |  | p. XX |  |
| 226. |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Krótka 5 |  |  |  |  |  | k. XIX |  |
| 227. |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Obornicka 32 |  |  |  |  |  | Ok. 1870 – 90 |  |
| 228. |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Obornicka 40 |  |  |  |  |  | k. XIX |  |
| 229. |  |  |  |  | Stodoła |  |  |  |  |  | Obornicka 43 |  |  |  |  |  | k. XIX |  |
| 230. |  |  |  |  | Dom mieszkalno - gospodarczy |  |  |  |  |  | Parkowa 8 |  |  |  |  |  | p. XX |  |
| 231. |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Parkowa 26 |  |  |  |  |  | Ok. 1880 |  |
| 232. |  |  |  |  | Stodoła |  |  |  |  |  | Parkowa za d.26 |  |  |  |  |  | XIX/XX |  |
| 233. |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Poprzeczna 6 |  |  |  |  |  | p. XX |  |
| 234. |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Poprzeczna 10 |  |  |  |  |  | p. XX |  |
| 235. |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Stawowa 11 |  |  |  |  |  | p. XX |  |
| 236. |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Stawowa 14 |  |  |  |  |  | p. XX |  |
| 237. |  |  |  |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | Stawowa 16 |  |  |  |  |  | Ok. 1800 |  |
| ZAJĄCZKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238. |  | Zespół pałacowy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239. |  | - pałac – ob. bud. miesz.- admin. |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240. |  | - obora I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k. XIX |  |  |  |  |
|  |  | - obora II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k. XIX |  |  |  |  |
|  |  | - stodoła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | p. XX |  |  |  |  |
| 241. |  | Dom ludowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ok. 1925 |  |  |  |  |
| 242. |  | Zespół mieszkalno - gospodarczy |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | p. XX |  |  |  |  |
| 243. |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | Ok. 1890 |  |  |  |  |
| 244. |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 1891 |  |  |  |  |
| 245. |  | Zespół mieszkalno - gospodarczy |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | XIX/XX |  |  |  |  |
| 246. |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | Ok. 1890 |  |  |  |  |
| 247. |  | Zespół mieszkalno - gospodarczy |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | p. XX, k. XIX |  |  |  |  |
| 248. |  | Zespół mieszkalno - gospodarczy |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | p. XX |  |  |  |  |
| 249. |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | p. XX |  |  |  |  |
| 250. |  | Dom mieszkalny |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 1929 |  |  |  |  |
| 251. |  | Szkoła Podstawowa – ob. Dom mieszk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1913/14 |  |  |  |  |

Załącznik 2. Wykaz stanowisk archeologicznych.

| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - BAGNO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - 1/24 | - Grodzisko |  | - XIII-XIV wiek | - Grodzisko wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod numerem 30/Arch/64. Objęte ścisłą strefą ochrony archeologicznej „W”. |  | - 75-26 |
| - 2. | - 3/26 | - Osada |  | - XVII-XVIII wiek |  |  | - 75-26 |
| - 3. | - 4/27 | - Osada - Osada |  | - XIV-XV wiek okres nowożytny |  |  | - 75-26 |
| - 4. | - 5/28 | - Osada - Osada |  | - XIV-XV wiek - okres nowożytny |  |  | - 75-26 |
| - 5. | - 6/29 | - Ślad osadnictwa - Ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka okres nowożytny |  |  | - 75-26 |
| - 6. | - 7/30 | - Ślad osadnictwa osada - Osada |  | - mezolit XV-XVI wiek - okres nowożytny |  |  | - 75-26 |
| - 7. | - 8/31 | - Osada |  | - późne średniowiecze |  |  | - 75-26 |
| - 8. | - 2/2 | - Ślad osadnictwa |  | - neolit |  |  | - 75-26 |
| - GOLĘDZINÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. | - 1/43 | - Ślad osadnictwa |  | - neolit |  |  | - 76-29 |
| - 10. | - 2/44 | - Cmentarzysko ciałopalne |  | - kultura łużycka, epoka brązu - okres halsztacki |  |  | - 76-29 |
| - 11. | - 3/45 | - Cmentarzysko ciałopalne |  | - chronologia nieokreślona |  |  | - 76-29 |
| - 12. | - 4/46 | - Ślad osadnictwa |  | - neolit |  |  | - 76-29 |
| - 13. | - 5/47 | - Ślad osadnictwa |  | - neolit |  |  | - 76-29 |
| - 14. | - 6/48 | - Ślad osadnictwa - Ślad osadnictwa |  | - pradzieje - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 15. | - 7/49 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 16. | - 8/50 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 17. | - 9/51 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 18. | - 10/52 | - Osada |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 19. | - 11/53 | - Ślad osadnictwa |  | - pradzieje |  |  | - 76-29 |
| - 20. | - 12/54 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |  |
| - 21. | - 13/55 | - Ślad osadnictwa - Ślad osadnictwa |  | - wczesne - średniowiecze, fazy późne - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 22. | - 14/56 | - Ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowiecze, fazy późne |  |  | - 76-29 |
| - 23. | - 15/57 | - Osada |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 24. | - 16/58 | - Ślad osadnictwa - Osada |  | - późny okres lateński późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 25. | - 17/59 | - Osada - Ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 26. | - 18/60 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 27. | - 19/61 | - Ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka |  |  | - 76-29 |
| - 28. | - 20/62 | - Ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowie-cze, faza młodsza |  |  | - 76-29 |
| - 29. | - 21/63 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 30. | - 22/64 | - Ślad osadnictwa |  | - pradzieje |  |  | - 76-29 |
| - 31. | - 23/65 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 32. | - 24/66 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze faza młodsza |  |  | - 76-29 |
| - 33. | - 25/67 | - Ślad osadnictwa ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka - pradzieje |  |  | - 76-29 |
| - 34. | - 26/68 | - Ślad osadnictwa ślad osadnictwa |  | - pradzieje późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 36. | - 27/69 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 37. | - 28/70 | - Osada |  | - epoka kamienia |  |  | - 76-29 |
| - 38. | - 29/71 | - Osada |  | - wczesne średniowie-cze, faza młodsza |  |  | - 76-29 |
| - 39. | - 30/72 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |

| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 40. | - 31/73 | - Ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  |  | - 76-29 |
| - 41. | - 32/74 | - Osada |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 42. | - 33/75 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 43. | - 34/76 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - 44. | - 35/77 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-29 |
| - JARY |  |  |  |  |  |  |  |
| - 45. | - 1/101 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 76-26 |
| - KOTOWICE |  |  |  |  |  |  |  |
| - 46. | - 1/63 | - Cmentarzysko ciałopalne |  | - kultura łużycka, III okres epoki brązu - okres halsztacki |  |  | - 77-27 |
| - 47. | - 2/64 | - Osada cmentarzysko ciałopalne - Osada - Osada - Osada - Osada |  | - kultura pomorska kultura przeworska, późny okres lateński kultura przeworska, I wiek p.n.e. - kultura przeworska, III wiek n.e. - wczesne średniowiecze, faza młodsza - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 48. | - 5/65 | - Osada |  | - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 49. | - 6/66 | - Ślad osadnictwa - Osada |  | - pradzieje - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 50. | - 7/69 | - Ślad osadnictwa - Ślad osadnictwa |  | - okres wpływów rzymskich - pradzieje |  |  | - 77-27 |
| - 51. | - 8/70 | - Osada |  | - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 52. | - 9/71 | - Ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 53. | - 10/72 | - Osada |  | - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 54. | - 11/73 | - Ślad osadnictwa - Ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 55. | - 12/74 | - Ślad osadnictwa - Ślad osadnictwa |  | - pradzieje - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 56. | - 13/75 | - Osada |  | - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 57. | - 14/67 | - Ślad osadnictwa - Osada |  | - pradzieje - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 58. | - 15/68 | - Ślad osadnictwa - Ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia - okres wpływów rzymskich |  |  | - 77-27 |
| - 59. | - 16/76 | - Ślad osadnictwa - Osada |  | - pradzieje - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  |  | - 77-27 |
| - 60. | - 17/77 | - Ślad osadnictwa |  | - pradzieje |  |  | - 77-27 |
| - 61. | - 18/78 | - Osada |  | - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 62. | - 19/79 | - Ślad osadnictwa |  | - pradzieje |  |  | - 77-27 |
| - 63. | - 20/80 | - Osada |  | - kultura łużycka |  |  | - 77-27 |
| - 64. | - 21/81 | - Osada |  | - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 65. | - 22/82 | - Osada |  | - okres wpływów rzymskich (?) |  |  | - 77-27 |
| - 66. | - 23/83 | - Osada |  | - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 67. | - 24/84 | - Ślad osadnictwa - Ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 68. | - 25/85 | - Ślad osadnictwa - Osada |  | - kultura łużycka - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 69. | - 26/86 | - Ślad osadnictwa |  | - pradzieje |  |  | - 77-27 |
| - 70. | - 27/87 | - Osada - Ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 71. | - 28/88 | - Ślad osadnictwa - Ślad osadnictwa - Ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka - pradzieje - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 72. | - 29/98 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 73. | - 30/90 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 74. | - 31/91 | - Ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 75. | - 32/92 | - Osada |  | - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |  |
| - 76. | - 33/93 | - Osada |  | - późne średniowiecze |  |  | - 77-27 |
| - 77. | - 34/94 | - Osada |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  |  | - 77-27 |
| - 78. | - 35/95 | - Ślad osadnictwa - Ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia - pradzieje |  |  | - 77-27 |
| - 79. | - 3/96 | - Ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka, V okres epoki brązu |  |  | - 77-27 |
| - 80. | - 4/97 | - Ślad osadnictwa |  | - chronologia nieokreślona |  |  | - 77-27 |
| - KOWALE |  |  |  |  |  |  |  |
| - 81. |  | - Znalezisko luźne |  | - epoka kamienia | - Muzeum Archeologiczne Wrocław - mapa 2705 |  | - 77-27 |
| - 82. |  | - Znalezisko luźne |  | - kultura łużycka | - Muzeum Archeologiczne Wrocław - mapa 2705 |  | - 77-27 |
| - 83. |  | - Skarb |  | - wczesne średniowiecze | - archiwum IZA SOZ Wrocław - teczka Kowale |  | - 77-27 |
| - 84. |  | - Znalezisko luźne |  | - wczesne średniowiecze | - archiwum IZA SOZ Wrocław - teczka Kowale |  | - 77-27 |
| - KURASZKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| - 85. | - 2/125 | - Ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia |  |  | - 75-27 |
| - 86. | - 9/126 | - Ślad osadnictwa - Ślad osadnictwa - Ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka, okres halsztacki pradzieje - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  |  | - 75-27 |
| - 87. | - 12/127 | - Punkt osadniczy |  | - kultura łużycka |  |  | - 75-27 |
| - 88. | - 13/128 | - Ślad osadnictwa |  | - pradzieje |  |  | - 75-27 |
| - 89. | - 14/129 | - Ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  |  | - 75-27 |

| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 90. | - 15/130 | - Punkt osadniczy - punkt osadniczy |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza średniowiecze |  | - 75-27 |
| - 91. | - 16/131 | - punkt osadniczy |  | - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 92. | - 17/132 | - punkt osadniczy - punkt osadniczy |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza średniowiecze |  | - 75-27 |
| - 93. | - 18/133 | - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka |  | - 75-27 |
| - 94. | - 19/134 | - ślad osadnictwa |  | - pradzieje - średniowiecze |  | - 75-27 |
| - 95. | - 20/135 | - ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia |  | - 75-27 |
| - 96. | - 21/136 | - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka, IV okres epoki brązu - okres halsztacki |  | - 75-27 |
| - 97. |  | - ślad osadnictwa |  | - średniowiecze |  | - 75-27 |
| - 98. | - 7/99 | - ślad osadnictwa |  | - neolit |  | - 75-28 |
| - 99. | - 8/100 | - osada - osada |  | - kultura łużycka, epoka brązu - wczesne średniowiecze |  | - 75-28 |
| - 100. | - 10/101 | - punkt osadniczy |  | - kultura łużycka |  | - 75-28 |
| - 101. | - 11/102 | - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka |  | - 75-28 |
| - LUBNIÓW |  |  |  |  |  |  |
| - 102. | - 2/78 | - grodzisko stożkowate |  | - XIV-XV wiek | - Grodzisko wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod numerem 93/Arch/65. Objęte ścisłą strefą ochrony archeologicznej „W”. | - 76-27 |
| - 103. | - 3/79 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowiecze - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 104. | - 4/80 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| - 105. | - 5/81 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 106. | - 6/82 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 107. | - 7/83 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 108. | - 8/84 | - osada |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 76-27 |
| - 109. | - 9/85 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 110. | - 10/86 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 111. | - 11/87 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 112. | - 12/88 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 113. | - 13/89 | - osada |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 114. | - 14/90 | - ślad osadnictwa - osada |  | - pradzieje - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 115. | - 15/91 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 116. | - 16/92 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 117. | - 17/93 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 118. | - 18/94 | - osada |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 119. | - 19/95 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 120. | - 20/96 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - pradzieje - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 130. | - 21/97 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 131. | - 22/98 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 132. | - 23/99 | - ślad osadnictwa |  | - V okres epoki brązu |  | - 76-27 |
| - 133. | - 26/100 | - ślad osadnictwa |  | - chronologia nieokreślona |  | - 76-27 |
| - 134. | - 1/34 | - grodzisko |  | - VII –I X wiek |  | - 77-27 |
| - 135. | - 25/35 | - osada |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 136. | - 26/36 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |

| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 137. | - 27/37 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowiecze, - faza młodsza - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 138. | - 28/38 | - osada |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 139. | - 29/39 | - osada |  | - kultura łużycka |  | - 77-27 |
| - 140. | - 30/40 | - osada |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 141. | - 31/41 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia pradzieje - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 142. | - 32/42 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka pradzieje |  | - 77-27 |
| - 143. | - 33/43 | - osada |  | - kultura łużycka |  | - 77-27 |
| - 144. | - 34/44 | - ślad osadnictwa - osada |  | - neolit (?) - kultura łużycka |  | - 77-27 |
| - 145. | - 35/45 | - osada |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 146. | - 36/46 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - pradzieje - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 147. | - 37/47 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - wczesne średnio-wiecze, faza młodsza - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - MORZĘCIN MAŁY |  |  |  |  |  |  |
| - 148. | - 1/63 | - ślad osadnictwa osada - osada - osada |  | - epoka kamienia - pradzieje - kultura łużycka - wczesne średniowiecze, IX-X wiek |  | - 75-27 |
| - 149. | - 2/64 | - ślad osadnictwa |  | - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 150. | - 3/65 | - ślad osadnictwa - punkt osadniczy |  | - kultura łużycka - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 151. | - 4/66 | - ślad osadnictwa |  | - pradzieje |  | - 75-27 |
| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| - 152. | - 1/82 | - Osada |  | - kultura przedłużycka, II okres epoki brązu |  | - 75-27 |
| - MORZĘCIN WIELKI |  |  |  |  |  |  |
| - 153. | - 2/83 | - cmentarzysko szkieletowe |  | - chronologia nieokreślona |  | - 75-27 |
| - 154. | - 3/84 | - ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia |  | - 75-27 |
| - 155. | - 4/85 | - punkt osadniczy - punkt osadniczy - punkt osadniczy |  | - pradzieje - wczesne średniowiecze, - faza młodsza - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 156. | - 5/86 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowiecze, XIII wiek - średniowiecze |  | - 75-27 |
| - 157. | - 6/87 | - punkt osadniczy - punkt osadniczy |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza średniowiecze |  | - 75-27 |
| - 158. | - 7/88 | - punkt osadniczy - punkt osadniczy |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza średniowiecze |  | - 75-27 |
| - 159. | - 8/89 | - ślad osadnictwa |  | - średniowiecze |  | - 75-27 |
| - 160. | - 9/90 | - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka III okres epoki brązu |  | - 75-27 |
| - OSOLIN |  |  |  |  |  |  |
| - 161. | - 34/327 | - kurhan |  | - chronologia nieokreślona |  | - 75-26 |
| - 162. | - 1/190 | - ślad osadnictwa cmentarzysko - ślad osadnictwa |  | - neolit - kultura łużycka, V okres epoki brązu - okres halsztacki - kultura przeworska, okres wpływów rzymskich |  | - 74-27 |
| - 163. | - 2/191 | - ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia |  | - 74-27 |
| - 164. | - 7/192 | - punkt osadniczy |  | - kultura łużycka |  | - 74-27 |
| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| - 165. | - 8/193 | - punkt osadniczy ślad osadnictwa |  | - pradzieje - średniowiecze |  | - 74-27 |
| - 166. | - 9/149 | - ślad osadnictwa - punkt osadniczy punkt osadniczy; |  | - epoka kamienia - kultura łużycka - pradzieje |  | - 74-27 |
| - 167. | - 3/1 | - osada - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka, V okres epoki brązu - okres halsztacki - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 168. | - 4/2 | - osada - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka, V okres epoki brązu - okres halsztacki - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 169. | - 5/3 | - ślad osadnictwa osada - ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia - kultura łużycka, V okres epoki brązu - okres halsztacki - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 170. | - 6/4 | - osada - osada - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka - wczesne średniowiecze - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 171. | - 10/5 | - ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia |  | - 75-27 |
| - 172. | - 11/6 | - ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia |  | - 75-27 |
| - 173. | - 12/7 | - ślad osadnictwa ślad osadnictwa punkt osadniczy |  | - pradzieje - wczesne średniowiecze, faza młodsza średniowiecze |  | - 75-27 |
| - 174. | - 13/8 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa punkt osadniczy |  | - epoka kamienia - okres wpływów rzymskich - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 175. | - 14/9 | - punkt osadniczy |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 75-27 |
| - 176. | - 15/10 | - punkt osadniczy |  | - kultura łużycka |  | - 75-27 |
| - 177. | - 16/11 | - ślad osadnictwa punkt osadniczy |  | - pradzieje - średniowiecze |  | - 75-27 |
| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| - 178. | - 17/12 | - ślad osadnictwa |  | - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 179. | - 18/13 | - punkt osadniczy |  | - kultura łużycka |  | - 75-27 |
| - 180. | - 19/14 | - ślad osadnictwa punkt osadniczy |  | - epoka kamienia - kultura łużycka |  | - 75-27 |
| - 181. | - 20/15 | - ślad osadnictwa punkt osadniczy |  | - epoka kamienia - kultura łużycka |  | - 75-27 |
| - 182. | - 21/16 | - ślad osadnictwa punkt osadniczy |  | - kultura łużycka - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 183. | - 22/17 | - ślad osadnictwa punkt osadniczy ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia - kultura łużycka - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 184. | - 23/18 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - pradzieje - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 75-27 |
| - 185. | - 24/19 | - ślad osadnictwa punkt osadniczy punkt osadniczy |  | - epoka kamienia - kultura łużycka - kultura przeworska (?) |  | - 75-27 |
| - 186. | - 25/20 | - ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia |  | - 75-27 |
| - 187. | - 26/21 | - ślad osadnictwa ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 189. | - 27/22 | - ślad osadnictwa punkt osadniczy punkt osadniczy |  | - kultura łużycka - pradzieje - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 75-27 |
| - 190. | - 28/23 | - ślad osadnictwa punkt osadniczy |  | - kultura łużycka - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 191. | - 29/24 | - punkt osadniczy punkt osadniczy punkt osadniczy |  | - kultura łużycka - kultura przeworska - pradzieje |  | - 75-27 |
| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| - 192. | - 30/25 | - ślad osadnictwa ślad osadnictwa - punkt osadniczy - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia - kultura łużycka (?) - pradzieje - pradzieje - wczesne średniowiecze (?), faza młodsza |  | - 75-27 |
| - 193. | - 31/26 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 194. | - 32/27 | - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka |  | - 75-27 |
| - 195. | - 33/28 | - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka |  | - 75-27 |
| - PANIOWICE |  |  |  |  |  |  |
| - 196. | - 11/2 | - osada - osada - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka - wczesne średniowiecze, faza młodsza - późne średniowiecze |  |  |
| - 197. | - 4/29 | - osada (?) |  | - pradzieje |  |  |
| - 198. |  | - osada (?) |  | - późne średniowiecze |  |  |
| - 199. | - 3/30 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - pradzieje - późne średniowiecze |  |  |
| - PĘGÓW |  |  |  |  |  |  |
| - 200. | - 1/48 | - skarb |  | - 1063 r. |  | - 77-27 |
| - 201. | - 10/49 | - ślad osadnictwa |  | - neolit |  | - 77-27 |
| - 202. | - 2/50 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - pradzieje - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 203. | - 3/51 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowiecze - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 204. | - 4/52 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka (?) - pradzieje |  | - 77-27 |
| - 205. | - 5/53 | - osada |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 77-27 |
| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| - 206. | - 6/54 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 207. | - 7/55 | - ślad osadnictwa |  | - pradzieje |  | - 77-27 |
| - 208. | - 8/56 | - osada |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 209. | - 9/57 | - osada |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 210. | - 11/58 | - ślad osadnictwa |  | - neolit |  | - 77-27 |
| - PIEKARY |  |  |  |  |  |  |
| - 211. | - 1/68 | - osada (?) - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa - punkt osadniczy |  | - epoka kamienia - epoka kamienia - okres wpływów rzymskich (?) - pradzieje - wczesne średniowiecze (?), faza młodsza (?) średniowiecze |  | - 75-28 |
| - 212. | - 2/69 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - neolit (?) - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 75-28 |
| - 213. | - 3/70 | - ślad osadnictwa - punkt osadniczy - punkt osadniczy - ślad osadnictwa |  | - kultura pomorska (?) - pradzieje - wczesne średniowiecze, faza młodsza średniowiecze |  | - 75-28 |
| - 214. | - 4/71 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 75-28 |

| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 215. | - 5/72 | - ślad osadnictwa - punkt osadniczy - ślad osadnictwa - punkt osadniczy - punkt osadniczy |  | - epoka kamienia - kultura łużycka - kultura przeworska, okres wpływów rzymskich pradzieje - XIII wiek |  | - 75-28 |
| - 216. | - 6/73 | - ślad osadnictwa - punkt osadniczy |  | - pradzieje - pradzieje |  | - 75-28 |
| - 217. | - 7/74 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - neolit (?) - pradzieje |  | - 75-28 |
| - 218. | - 8/75 | - punkt osadniczy - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 75-28 |
| - 219. | - 9/76 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka - pradzieje |  | - 75-28 |
| - 220. | - 10/77 | - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka |  | - 75-28 |
| - 221. | - 11/78 | - ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia |  | - 75-28 |
| - 222. | - 12/79 | - ślad osadnictwa |  | - średniowiecze |  | - 75-28 |
| - PRZECŁAWCE |  |  |  |  |  |  |
| - 223. | - 1/103 | - ślad osadnictwa |  | - neolit, kultura ceramiki wstęgowej rytej |  | - 75-28 |
| - 224. | - 2/104 | - ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 75-28 |
| - 225. | - 3/105 | - punkt osadniczy |  | - kultura łużycka |  | - 75-28 |
| - 226. | - 4/106 | - punkt osadniczy |  | - kultura łużycka |  | - 75-28 |
| - 227. | - 5/107 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa |  | - neolit (?) - kultura łużycka |  | - 75-28 |

| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 228. | - 6/108 | - punkt osadniczy punkt osadniczy punkt osadniczy |  | - kultura łużycka - kultura przeworska, okres wpływów rzymskich (?) pradzieje |  | - 75-28 |
| - 229. | - 7/109 | - punkt osadniczy |  | - pradzieje |  | - 75-28 |
| - 230. | - 8/110 | - punkt osadniczy |  | - kultura łużycka, okres halsztacki |  | - 75-28 |
| - ROŚCISŁAWICE |  |  |  |  |  |  |
| 231. | 12/39 | cmentarzysko ciałopalne |  | epoka kamienia - I okres epoki brązu |  | - 76-26 |
| 232. | 15/42 | ślad osadnictwa |  | neolit |  | - 76-26 |
| 233. | 16/43 | osada |  | kultura łużycka |  | - 76-26 |
| 234. | 17/44 | osada osada |  | pradzieje późne średniowiecze |  | - 76-26 |
| 235. | 18/45 | ślad osadnictwa |  | pradzieje |  | - 76-26 |
| 236. | 19/46 | osada ślad osadnictwa |  | pradzieje kultura łużycka |  | - 76-26 |
| 237. | 20/47 | osada |  | XIV-XVI wiek |  | - 76-26 |
| 238. | 21/48 | osada osada |  | kultura łużycka późne średniowiecze |  | - 76-26 |
| 239. | 22/49 | ślad osadnictwa osada osada |  | pradzieje XIV-XV wiek okres nowożytny |  | - 76-26 |
| 240. | 23/50 | ślad osadnictwa |  | pradzieje |  | - 76-26 |
| 241. | 24/51 | osada ślad osadnictwa |  | pradzieje kultura łużycka |  | - 76-26 |
| 242. | 25/52 | osada |  | kultura łużycka |  | - 76-26 |
| 243. | 26/53 | ślad osadnictwa |  | pradzieje |  | - 76-26 |
| 244. | 27/54 | osada osada |  | późne średniowiecze okres nowożytny |  | - 76-26 |
| 245. | 28/55 | ślad osadnictwa osada |  | pradzieje późne średniowiecze |  | - 76-26 |
| 246. | 29/56 | osada |  | późne średniowiecze |  | - 76-26 |
| 247. | 30/57 | osada |  | późne średniowiecze |  | - 76-26 |
| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| 248. | 9/36 | cmentarzysko ciałopalne |  | kultura łużycka, V okres epoki brązu |  | - 76-26 |
| 249. | 10/37 | ślad osadnictwa |  | chronologia nieokreślona |  | - 76-26 |
| 250. | 11/38 | cmentarzysko ciałopalne |  | kultura łużycka, V okres epoki brązu |  | - 76-26 |
| 251. | 13/40 | ślad osadnictwa |  | XIV-XV wiek |  | - 76-26 |
| 252. | 14/41 | ślad osadnictwa |  | epoka kamienia |  | - 76-26 |
| 253. | 8/109 | ślad osadnictwa punkt osadniczy punkt osadniczy |  | epoka kamienia kultura łużycka pradzieje |  | - 75-27 |
| 254. | 9/1 | ślad osadnictwa |  | pradzieje |  | - 76-27 |
| 255. | 10/2 | ślad osadnictwa osada |  | kultura łużycka wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 76-27 |
| 256. | 11/3 | osada |  | późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| 257. | 12/4 | ślad osadnictwa |  | późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| 258. | 13/5 | ślad osadnictwa |  | późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| 259. | 14/6 | ślad osadnictwa |  | późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| 260. | 15/7 | ślad osadnictwa |  | wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 76-27 |
| - SIEMIANICE |  |  |  |  |  |  |
| - 261. | - 3/110 | - cmentarzysko kurhanowe - ślad osadnictwa - punkt osadniczy - punkt osadniczy - ślad osadnictwa |  | - kultura przedłużycka, II okres epoki brązu epoka brązu - kultura łużycka, okres halsztacki - pradzieje - wczesne średniowiecze, - faza starsza |  | - 75-27 |
| - 262. | - 4/111 | - osada |  | - kultura łużycka, - V okres epoki brązu |  | - 75-27 |
| - 263. | - 5/112 | - osada |  | - kultura łużycka, epoka brązu |  | - 75-27 |
| - 264. | - 6/113 | - ślad osadnictwa |  | - neolit |  | - 75-27 |
| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| - 265. | - 7/114 | - osada |  | - kultura łużycka, - V okres epoki brązu |  | - 75-27 |
| - 266. | - 8/115 | - ślad osadnictwa - punkt osadniczy |  | - kultura łużycka - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 267. | - 9/116 | - ślad osadnictwa - punkt osadniczy - punkt osadniczy - ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia - kultura łużycka - pradzieje - pradzieje |  | - 75-27 |
| - 268. | - 0/117 | - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka |  | - 75-27 |
| - 269. | - 11/118 | - ślad osadnictwa |  | - kultura przedłużycka, - II okres epoki brązu |  | - 75-27 |
| - URAZ |  |  |  |  |  |  |
| - 270. | - 40/33 | - Osada |  | - wczesne średniowiecze, faza starsza |  | - 76-26 |
| - 271. | - 41/34 | - osada |  | - wczesne średniowiecze, faza starsza |  | - 76-26 |
| - 272. | - 42/35 | - ślad osadnictwa - osada |  | - pradzieje - wczesne średniowiecze, faza starsza |  | - 76-26 |
| - 273. | - 35/102 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 274. | - 36/103 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 275. | - 37/104 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 276. | - 38/105 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 277. | - 39/106 | - ślad osadnictwa |  | - pradzieje |  | - 76-27 |
| - 278. | - 40/107 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 76-27 |
| - 279. | - 6/1 | - osada - osada |  | - kultura łużycka - późne średniowiecze |  | - 77-27 |

| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 280. | - 8/2 | - grodzisko |  | - XIII wiek | - Grodzisko wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod numerem 29/Arch/64. Objęte ścisłą strefą ochrony archeologicznej „W”. | - 77-27 |
| - 281. | - 3/3 | - ślad osadnictwa osada |  | - mezolit - kultura przeworska, okres wpływów rzymskich |  | - 77-27 |
| - 282. | - 4/4 | - osada - osada - osada - ślad osadnictwa |  | - epoka kamienia - kultura łużycka, IV okres epoki brązu kultura przeworska, II wiek n.e. - 1674 |  | - 77-27 |
| - 283. | - 5/5 | - osada |  | - kultura łużycka, IV-V okres epoki brązu |  | - 77-27 |
| - 284. | - 1/6 | - cmentarzysko ciałopalne |  | - kultura łużycka, - V okres epoki brązu - okres halsztacki |  | - 77-27 |
| - 285. | - 7/7 | - osada |  | - kultura przeworska, późny okres wpływów rzymskich |  | - 77-27 |
| - 286. | - 17/8 | - cmentarzysko ciałopalne |  | - chronologia nieokreślona |  | - 77-27 |
| - 287. | - 9/9 | - cmentarzysko ciałopalne |  | - kultura łużycka, - V okres epoki brązu |  | - 77-27 |
| - 289. | - 10/10 | - cmentarzysko ciałopalne |  | - kultura łużycka, okres halsztacki |  | - 77-27 |
| - 290. | - 21/11 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 291. | - 22/12 | - osada |  | - wczesne średniowiecze, - fazy późne |  | - 77-27 |
| - 292. | - 23/13 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 293. | - 24/14 | - osada - ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowiecze - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 294. | - 25/15 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 295. | - 26/16 | - osada |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 296. | - 27/17 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - uwagi | - obszar |
| - 297. | - 28/18 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 298. | - 29/19 | - osada |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 299. | - 30/20 | - osada |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 300. | - 31/21 | - osada |  | - wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 77-27 |
| - 301. | - 32/22 | - osada |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 302. | - 33/23 | - ślad osadnictwa |  | - wczesne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 303. | - 20/24 | - osada - osada |  | - pradzieje - wczesne średniowiecze, - faza młodsza |  | - 77-27 |
| - 304. | - 2/25 | - ślad osadnictwa |  | - neolit |  | - 77-27 |
| - 305. | - 12/26 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 306. | - 13/27 | - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka, - V okres epoki brązu |  | - 77-27 |
| - 307. | - 14/28 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 308. | - 15/29 | - ślad osadnictwa |  | - późne średniowiecze |  | - 77-27 |
| - 309. | - 16/30 | - ślad osadnictwa |  | - 2 poł. XI wieku |  | - 77-27 |
| - 310. | - 11/31 | - ślad osadnictwa |  | - neolit (?) |  | - 77-27 |
| - 311. | - 18/32 | - ślad osadnictwa |  | - kultura łużycka; okres halsztacki |  | - 77-27 |
| - 312. | - 19/33 | - ślad osadnictwa |  | - neolit |  | - 77-27 |
| - WIELKA LIPA |  |  |  |  |  |  |
| 313. | 1/67 | ślad osadnictwa cmentarzysko kurhanowe ślad osadnictwa ślad osadnictwa |  | mezolit kultura przedłużycka, II-III okres epoki brązu epoka brązu wczesne średniowiecze | Cmentarzysko wpisane do rejestru zabytków pod numerem 60/Arch/1964. Objęte strefą „W” - ścisłej ochrony archeologicznej. | - 75-27 |

| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - Uwagi | - obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314. | 2/68 | ślad osadnictwa cmentarzysko kurhanowe ślad osadnictwa ślad osadnictwa |  | neolit kultura przedłużycka, II-III okres epoki brązu epoka brązu wczesne średniowiecze | Cmentarzysko objęte strefą „W” - ścisłej ochrony archeologicznej | - 75-27 |
| 315. | 3/69 | cmentarzysko kurhanowe |  | Kultura przedłużycka, II okres epoki brązu | Cmentarzysko wpisane do rejestru zabytków pod numerem 60/Arch/1964. Objęte strefą „W” - ścisłej ochrony archeologicznej. | - 75-27 |
| 316. | 4/70 | osada osada ślad osadnictwa |  | kultura łużycka kultura przeworska, okres lateński - okres wpływów rzymskich wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 75-27 |
| 317. | 5/71 | cmentarzysko ciałopalne |  | kultura łużycka, IV okres epoki brązu - okres halsztacki |  | - 75-27 |
| 318. | 6/72 | punkt osadniczy ślad osadnictwa |  | kultura łużycka pradzieje |  | - 75-27 |
| 319. | 7/73 | ślad osadnictwa punkt osadniczy |  | pradzieje średniowiecze i okres nowożytny |  | - 75-27 |
| 320. | 8/74 | punkt osadniczy ślad osadnictwa |  | kultura łużycka wczesne średniowiecze, faza młodsza |  | - 75-27 |
| 321. | 9/75 | ślad osadnictwa |  | Pradzieje |  | - 75-27 |
| 322. | 10/76 | ślad osadnictwa |  | Pradzieje |  | - 75-27 |
| 323. | 11/77 | ślad osadnictwa |  | Pradzieje |  | - 75-27 |
| 324. | 12/78 | punkt osadniczy ślad osadnictwa |  | kultura łużycka pradzieje |  | - 75-27 |
| 325. | 13/79 | punkt osadniczy |  | kultura łużycka |  | - 75-27 |
| - Lp. | - nr - stanowiska - stanowiska | - rodzaj stanowiska | - datowanie |  | - Uwagi | - obszar |
| 326. | 14/80 | ślad osadnictwa |  | epoka kamienia |  | - 75-27 |
| 327. | 15/81 | ślad osadnictwa |  | Kultura przedłużycka, II okres epoki brązu |  | - 75-27 |
| - WICZYN |  |  |  |  |  |  |
| 328. | 1/42 |  |  | Neolit, kultura ceramiki wstęgowej rytej |  | - 76-27 |
| 329. | 7/40 | kurhan |  | Epoka brązu | Stanowisko objęte strefą „W” - ścisłej ochrony archeologicznej. | - 76-27 |
| 330. | 8/41 | kurhan |  | Chronologia nieokreślona | Stanowisko objęte strefą „W” - ścisłej ochrony archeologicznej. | - 76-27 |
| 331. |  | grodzisko |  | Średniowiecze(?) | Muzeum Archeologiczne Wrocław - mapa 2766 | - 76-27 |
| 332. |  | osada |  | Kultura łużycka | Muzeum Archeologiczne Wrocław - mapa 2766 | - 76-27 |
| 333. |  | osada |  | Kultura łużycka | Muzeum Archeologiczne Wrocław - mapa 2766 | - 76-27 |
| 334. |  | cmentarzysko ciałopalne |  | Kultura łużycka | Muzeum Archeologiczne Wrocław - mapa 2766 | - 76-27 |
| - ZAJĄCZKÓW |  |  |  |  |  |  |
| 335. | 1/61 | osada |  | Późne średniowiecze |  |  |
| 336. | 2/60 | osada |  | Późne średniowiecze |  |  |
| 337. | 3/59 | osada |  | Późne średniowiecze |  |  |
| 338. | 4/62 | ślad osadnictwa |  | Pradzieje |  |  |

# Spis plansz:

### Plansza nr 1. Ukształtowanie terenu, podział na jednostki fizyczno – geograficzne;

### Plansza nr 2. Geomorfologia obszaru;

### Plansza nr 3. Geologia utworów powierzchniowych;

### Plansza nr 4. Hydrografia i hydrogeologia;

### Plansza nr 5. Warunki geologiczno – inżynierskie;

Plansza nr 6. Użytkowanie terenu i ochrona środowiska;

Plansza nr 7. Ochrona przyrody;

Plansza nr 8. Delimitacja obszaru – wskazania planistyczne;